RoboParty 开源仓库全量文件盘点与自研借鉴评估报告

61 个仓库、28,262 个文件的构成、用途与可参考性分析

编制对象：GitHub 组织 Roboparty（https://github.com/orgs/Roboparty/repositories）

数据采集时点：2026 年 10 月 5 日

报告日期：2026 年 10 月

目　录

摘要	1

1　分析范围与方法	2

1.1　分析对象与采集时点	2

1.2　数据来源与采集通道	2

1.3　分类口径与证据边界	2

2　整体格局：六成以上文件量落在对自研价值最低的两层	3

2.1　仓库规模呈极端长尾，五个仓库占七成文件	4

2.2　全组织文件类型印证了“镜像多、工程少”	4

2.3　自建 47 个、fork 14 个，但“自建”不等于“自研”	5

2.4　七个功能层的规模与性质	5

3　本体硬件与模型：唯一可“照着做”的一层，也是许可最复杂的一层	6

3.1　roboto_origin 是聚合快照仓，不能当作源码仓读	6

3.2　rpo_hardware 是含金量最高的仓库	7

3.3　rpo_description 与 rpo_appearance 定义了运动学与外观	8

3.4　四套许可叠加的现实约束	9

4　板端软件与部署：以 Debian 包交付的 ROS 2 运行时，分层清晰	9

4.1　打包骨架与启动层构成整个运行时的地基	9

4.2　硬件驱动层呈现“一个硬件一个仓库”的拆法	10

4.3　推理层用九个 ONNX 策略覆盖全部动作，是判断其控制器形态的最短路径	11

4.4　服务、采集与导航补齐系统闭环	12

5　训练与算法：链路完整，但多数仓库是上游项目的组织内副本	12

5.1　训练入口是索引仓，真实内容在上游环境与强化学习库	12

5.2　动作重定向链路是三段式，且明确指向上游工具	13

5.3　基础模型与 VLA 仓库以论文发布为主，代码量有限	14

6　遥操作与数据采集：四条互补路线，VR 与真机双臂双轨	14

7　系统镜像与板卡固件：文件量最大，对自研参考价值最低	15

7.1　roboparty_build 与 roboparty_image 是构建框架的上游副本	15

7.2　roboparty_rdk 展示了两块主控板的镜像生成方法	16

7.3　RoboPi 系列说明其自研了一块板卡	16

7.4　EtherCAT 相关三个仓库揭示了下一代总线方案	17

8　发布工程、索引与第三方：决定整栈能否自我交付	17

8.1　roboparty_repo 的 manifest 与 routing 是全组织最有复用价值的两份文件	18

8.2　Party_OS 是路线图索引，roboparty_example 是最完整的使用入口	18

8.3　G 类四个仓库与 .github 的定位	19

9　许可与合规：协议逐仓不同，硬件弱互惠、软件强传染、文档署名	19

9.1　逐仓判定的三条判据	20

9.2　面向自研的四条合规底线	21

10　借鉴建议：取指标与接口，舍原始工程文件	21

10.1　可直接取用的信息类型	21

10.2　必须独立重做的部分与建议的取用顺序	22

11　结论与限制	23

11.1　结论	23

11.2　限制	24

附录A　61 个仓库的顶层结构与文件量索引	24

附录B　采集方法与字段口径	29

摘要

RoboParty 在 GitHub 上公开的 61 个仓库，本质上不是“一个机器人项目”，而是一套发行版式的机器人整栈：本体硬件与模型、板端 ROS 2 运行时、强化学习训练链路、板卡系统镜像、APT 发布工程与第三方镜像，六类拼起来才构成一台可运行的人形机器人。本次采集覆盖全部 61 个公开仓库，取得 28,262 条文件记录、5,607 个目录，其中 25 条为子模块挂载点、13 个仓库使用了子模块。仓库最早的创建时间为 2025 年 4 月 7 日，最新一次提交为 2026 年 10 月 4 日，组织累计获得 4,069 个 Star。

第一个重要发现是文件量与参考价值严重倒挂。系统镜像与板卡固件一类占 13,670 个文件、全组织 48.4%，其中仅 roboparty_build 一个仓库就有 9,496 个文件，并独占全组织 5,542 个 .patch 补丁中的 5,363 个，它本身还是 Armbian 构建框架的上游副本；再加上第三方工具与社区复现的 4,654 个文件（16.5%），两类合计占到 64.8%。真正承载“机器人本体”的硬件与模型类只有 4 个仓库、5,032 个文件（17.8%）；承载运行时的板端软件类有 21 个仓库，却只有 1,699 个文件（6.0%）。文件最多的五个仓库合计占全组织的 73.1%。这意味着按文件量浏览会严重误判这套开源栈的重心。

第二个重要发现是其交付形态是“机器人发行版”，值得学的不是代码而是工程范式。21 个板端仓库几乎全部带 debian/ 目录，roboparty_repo 用 manifest.xml 与 routing.yaml 把约 20 个仓库组织成 APT 源，包名从 roboparty-motors 到 roboparty-inference 一一对应；主控板为 Orange Pi 5 Plus（Ubuntu 22.04，5.10 实时内核）与 RDK X5（6.1.83 内核），并配齐 15 条 udev 规则、实时优先级 rtprio 98 与 rt_fastdds_profile.xml。这种“内核实时化 + 设备名固化 + Debian 打包 + APT 源”的四件套，比任何一段算法代码都更可以直接搬进自研流程。

第三个重要发现是许可逐仓不同，不能整体套用。GPL-3.0 覆盖 32 个仓库，10 个仓库完全没有许可证，4 个返回 NOASSERTION；硬件三仓采用 CERN-OHL-W-2.0（弱互惠），文档另受 CC-BY-SA-4.0 约束，商标由 TRADEMARKS.md 单独限制。对准备自研的团队，无许可证的 10 个仓库按默认版权保留处理，可用性反而低于 GPL。建议的取用顺序是：先读 BOM 与零件命名判断选型与构型，再读 URDF 与 ONNX 配置判断接口与观测维度，最后才看 PCB 与源码，且全部落地文件独立重做。本报告只描述文件构成与用途，不评判其代码质量与工程水平。

1　分析范围与方法

1.1　分析对象与采集时点

分析对象为 GitHub 组织 Roboparty 的全部公开仓库，入口为 https://github.com/orgs/Roboparty/repositories，共 61 个仓库，其中 47 个为组织自建、14 个在 GitHub 上标记为 fork。采集时点为 2026 年 10 月 5 日；各仓库的最新提交时间落在 2025 年 6 月 30 日至 2026 年 10 月 4 日之间，其中 P-BFM 的最近提交（2026 年 10 月 4 日）为全组织最新。所有统计与描述均以该时点的仓库状态为准，后续仓库若发生变更，本报告结论不自动适用。

1.2　数据来源与采集通道

本次采集未依赖任何第三方摘要或二手描述，全部数据来自三条可回溯的一手通道。第一条是对每个仓库执行浅层部分克隆（--depth 1 --filter=blob:none --no-checkout）后用 git ls-tree -r HEAD 递归读取完整文件树，并对中文路径强制关闭八进制转义（core.quotepath=false），因此像 V1.0/1-头前.stl 这类中文命名外壳件能够正确还原；该通道不消耗 GitHub 接口配额，是 28,262 条文件记录的唯一来源。第二条是 GitHub REST 接口的仓库元数据，用于取得每个仓库的语言、许可证标识、Star 数、fork 标记与创建/推送时间。第三条是 raw 内容通道，逐仓取回 README 原文与关键索引文件（roboparty_repo 的 manifest.xml 与 routing.yaml、GMR 的 setup.py、roboparty_firmware 的 readme.md 等），用于确定各目录的实际用途。

需要说明两点采集局限。其一，因未认证接口配额仅为每小时 60 次、不足以覆盖 61 个仓库，本次未使用接口方式枚举文件，而改由 git 协议获取，这带来一个附带好处：文件树是仓库的真实快照而非接口的截断结果。其二，roboparty_all 仓库在采集初期因残留克隆目录导致 git 失败，改用接口的 git/trees 递归接口重新取得，结果为 12 个文件、无截断，README 已单独取回，因此该仓库数据完整。

1.3　分类口径与证据边界

本报告把 61 个仓库归入七个功能层，归并依据是仓库自述用途（README）、顶层目录构成与 manifest.xml 中的分组注释，属于本报告的分析归纳，不是 RoboParty 的官方分类。七层及其成员数量见表 1 与第 2 章。需要预先声明的口径问题有三点：第一，文件数等于 git 递归条目数，其中包含子模块挂载点（每个计 1 个），全组织共 25 个挂载点，占比不足千分之一，不影响量级判断；第二，子模块内部的真实文件不计入所属仓库，因此 roboparty_deploy、roboparty_train 这类聚合仓的真实内容量被系统性低估，本报告在相应章节单独说明；第三，代码行数、编译产物大小、源码与二进制的比例均未统计，本报告不做任何代码质量或工程水平评价。

2　整体格局：六成以上文件量落在对自研价值最低的两层

先给出总体判断：如果按“对自研人形机器人的直接参考价值”排序，七个功能层的顺序与本报告按文件量排序的结果几乎完全相反。文件量最大的两层恰恰是价值最低的两层，而价值最高的硬件与模型层只占不到两成文件。图 1 给出七层在机器人系统中的位置与规模。

图 1　RoboParty 开源栈的六层结构与各层规模

数据来源：GitHub 组织 Roboparty 全部 61 个公开仓库文件树统计，采集时点 2026 年 10 月 5 日；分层为本报告按仓库自述用途归纳，非官方分类。

2.1　仓库规模呈极端长尾，五个仓库占七成文件

61 个仓库的文件量分布极不均衡。roboparty_build（9,496）、roboto_origin（4,296）、GR00T-WholeBodyControl_unitree（3,361）、roboparty_image（2,392）、gpt-6-astra-real2sim-workflow（1,120）五个仓库合计 20,665 个文件，占全组织 73.1%。与之相对，另有 12 个仓库的文件数不足 20 个，其中 P-BFM 只有 1 个文件、Party_OS 与 roboparty_firmware 各只有 4 个文件。这种长尾说明：按“逐仓通读”的方式理解这套开源栈，投入产比极低——把五个大仓读一遍，已经在读上游构建框架与第三方项目副本。

图 2　七个功能层的文件规模与仓库数量

数据来源：同图 1。橙色为对自研边际参考价值最低的两层，合计占全组织文件量 64.8%。

2.2　全组织文件类型印证了“镜像多、工程少”

文件类型构成进一步印证上述判断。全组织数量最多的是 .patch 补丁文件（5,542 个，19.6%），其中 96.8% 来自 roboparty_build 一个仓库；其次是 .py（3,102 个，11.0%）与无扩展名文件（2,370 个，8.4%）；三维网格 .stl 有 1,537 个（5.4%），设备树覆盖 .dtso 有 1,201 个（4.2%），后者的存在说明其系统镜像大量改动 Linux 设备树以适配自定义板卡。把补丁、设备树、二进制固件与 .conf 合计，属于“板级系统适配”的文件已超过一万个；而真正的机器人本体要素——.sldprt（352）、.step（338）、.stl（1,537）合计约 2,227 个，其中还包括第三方项目里的网格文件。

图 3　全组织文件类型构成（按数量排序前 14 位）

数据来源：同图 1。占比以全组织 28,262 个文件为分母。

2.3　自建 47 个、fork 14 个，但“自建”不等于“自研”

61 个仓库中 14 个被 GitHub 标记为 fork，另有若干自建仓库实为上游项目的组织内副本。可确证的例子是 GMR：其 setup.py 声明作者为 Yanjie Ze、项目地址为 YanjieZe/GMR、版本 0.2.0、许可证 MIT，本组织只做镜像，而 legged_lab 的 README 也指引用户去 YanjieZe/GMR 做动作重定向，两条证据互相印证。同理，rsl_rl 是苏黎世联邦理工的强化学习库，ACoT-VLA 的目录结构（src/openpi、packages/openpi-client、scripts/train.py、scripts/serve_policy.py）显示它建立在 Physical Intelligence 的 openpi 框架之上，GR00T-WholeBodyControl_unitree 是 NVIDIA GR00T 全身控制项目针对宇树平台的适配分支，gpt-6-astra-real2sim-workflow 则是外部贡献。判断一个仓库是否值得细读，看其许可证与依赖链比看仓库名更可靠：上游镜像通常会保留原许可证（MIT、Apache-2.0、BSD），而组织自研的板端与仿真仓库则统一落在 GPL-3.0。

2.4　七个功能层的规模与性质

各层的仓库数、文件数、占比与主要文件类型汇总于表 1。可以清楚看到：系统镜像与板卡固件层以 11 个仓库承载了 48.4% 的文件，而板端软件层以 21 个仓库只承载 6.0% 的文件，二者形成鲜明反差——前者是别人写的构建系统，后者才是 RoboParty 自己的运行时。

表 1　七个功能层的规模与主要文件类型（按层的字母代号排序）

| 功能层 | 仓库数 | 文件数 | 占比 | 主要文件类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 本体硬件与模型 | 4 | 5,032 | 17.8% | (noext) 779、.sldprt 352、.py 347 |
| B 板端软件与部署 | 21 | 1,699 | 6.0% | .c 586、.h 270、(noext) 133 |
| C 训练与算法 | 12 | 2,185 | 7.7% | .py 983、.stl 231、.pkl 196 |
| D 遥操作与数据采集 | 4 | 940 | 3.3% | .py 604、.mdx 56、.stl 55 |
| E 系统镜像与板卡固件 | 11 | 13,670 | 48.4% | .patch 5,452、(noext) 1,344、.dtso 1,201 |
| F 发布工程与索引 | 5 | 82 | 0.3% | (noext) 19、.md 18、.py 10 |
| G 第三方工具与社区复现 | 4 | 4,654 | 16.5% | .py 1,045、.stl 911、.json 594 |

数据来源：同图 1。占比以全组织 28,262 个文件为分母，合计因四舍五入可能不等于 100%。

3　本体硬件与模型：唯一可“照着做”的一层，也是许可最复杂的一层

A 类共 4 个仓库、5,032 个文件，占全组织 17.8%。这一层是全组织唯一可以按“看图—选型—复算”路径推进的部分，也因此是许可约束最密的一层：三个仓库挂 CERN-OHL-W-2.0（弱互惠），文档另受 CC-BY-SA-4.0 约束，商标则由单独的 TRADEMARKS.md 限制。

3.1　roboto_origin 是聚合快照仓，不能当作源码仓读

roboto_origin 有 4,296 个文件、全组织第二多，但它的主体并不在此仓库内：顶层 13 个文件是治理与许可文本（CODE_OF_CONDUCT、CONTRIBUTING、LICENSE、LICENSES.md、RENAME_PLAN.md、THIRD_PARTY_NOTICES.md 等），assets/ 下 9 个文件承载产品级资料——BOM.md、BOM_EN.md、Internal Roboto D-BOM.xlsx 三份物料清单，以及产品渲染图与社交二维码；真正的内容在 modules/ 下的 4,269 个文件，即 8 个子模块挂载点。

这 8 个子模块分别是 roboparty_deploy、roboparty_firmware、roboparty_navigation、roboparty_train、roboparty_xr_teleop、rpo_appearance、rpo_description、rpo_hardware。按其挂载文件数排序，roboparty_firmware 占 2,494 个、rpo_hardware 占 648 个、roboparty_deploy 占 454 个、roboparty_train 占 324 个、roboparty_navigation 占 210 个、rpo_appearance 占 57 个、roboparty_xr_teleop 占 50 个、rpo_description 占 32 个。这 4,269 个挂载文件的分布比例本身就是一个信息：固件与部署占了该聚合仓的六成以上，说明 RoboParty 自己认为“本体落地的主要工作量在系统与部署”，而不是在结构设计。对自研团队的实际意义是：直接读 roboto_origin 会得到一份目录清单，而不是可直接编译的工程；需要 BOM 与产品资料时看它，需要图纸时回到 rpo_hardware。

3.2　rpo_hardware 是含金量最高的仓库

rpo_hardware 共 647 个文件，顶层除许可与治理文件外只有两个大目录，对应两代机型：V1.0 为 324 个文件（atom01_mechanic 与 atom01_pcb，旧代号 atom01），V2.0 为 314 个文件（roboto_origin_mechanic 与 roboto_origin_pcb，README 中作为推荐版本）。全仓含 SolidWorks 零件 .sldprt 176 个、STEP 与 STP 通用模型 187 个、STL 网格 64 个，连同 .slddrw 工程图 28 个与 .sldasm 装配体 12 个，三维与工程图文件合计 468 个，占该仓库文件的七成以上。

机械部分的结构清晰可循：V2.0/roboto_origin_mechanic 下分 00_Docs、01_SW_Project、02_Manufacturing、03_URDF 四个目录。两代机型的图纸分工不同，这一点直接决定该去哪里找文件：V1.0 的零件模型与装配体集中在 01_SW_Project（204 个文件，含 SLDPRT 79 个、STEP 54 个、STP 19 个、PDF 28 个），制造出图在 02_Manufacturing；V2.0 的装配体源文件在 01_SW_Project（84 个文件，SLDPRT 69 个），而工程图与零件图全部下沉到 02_Manufacturing（185 个文件）。V2.0 的工程图集中在 CNC_Machining/A2_cnc_atom01（107 个文件），内含 27 个 SLDDRW 工程图、26 个同名 PDF 出图（其中 23 组完整配对）、26 个 STEP 与 27 个 SLDPRT 零件模型；相邻的 A2_cnc_atom01_送加 目录另有 27 个 STEP 与 27 个 PDF，是送外加工的版本。CNC_Machining 下附 A2_CNCBOM.xlsx 数控物料清单，V1.0 的对应清单为 ATOM 01 ZZEBOM.xlsx。零件编号采用 RB0001xx 体系，命名直接暴露了整机构型：脚底板、输出法兰连杆、通用连接件及其扩孔法兰、小腿、胸腔夹板后、胸腔前后夹板、限位销、小腿轴承锁、腰部支撑、长连杆、短连杆、髋夹板、手臂 1 至 5、IMU 载板、侧板横板、大腿内侧、电池底盖、肩膀、20 厘米脚、脚底连杆、脚踝横滚连接件、髋关节固定。从这些名称可以读出三点设计意图：腿部采用连杆式（长连杆、短连杆、输出法兰连杆同时出现）而非电机直驱；脚部为 20 厘米规格并带独立横滚连接件；IMU 有专属载板并置于躯干，说明其对姿态估计的安装基准做了机械级考虑。

电气部分共开源三块板，全部位于 rpo_hardware 的 *_pcb 目录，且是全组织唯一的 PCB 源文件所在。V2.0/roboto_origin_pcb 是一个名为 RBE_PWR_HUB 的“三合一”电路：00_Docs 下有 SCH_RBE_PWR_HUB_V2.1_2026-04-09.pdf 原理图、三合一电路 V1.0 硬件说明、板卡接口与渲染图；01_Gerber 下是 Gerber 打包；02_Assembly 下是 BOM_三合一V2.1 物料表与 PickAndPlace 贴片坐标表。V1.0/atom01_pcb 下还有两块：Roboto_Power 电源板（8 个文件，Gerber、BOM 与贴装坐标齐备）与 Roboto_Usb2Can 转换板（11 个文件，含 SCH 原理图 PDF、板级 PDF、3D STEP 与 Gerber）。所谓三合一，指把电源、集线与通信汇聚到一块板，这与它在板端软件中只有一台 rp_server 网关、并统一用 udev 规则固化设备名的做法在系统层面互相呼应。03_URDF 下另有 roboto_origin.urdf 与装配图，可作为与 rpo_description 交叉校核的副本。

3.3　rpo_description 与 rpo_appearance 定义了运动学与外观

rpo_description 只有 32 个文件，但信息密度最高：urdf/rpo.urdf 一份主模型，mjcf/ 下三份 MuJoCo 模型（rpo.xml 平地、rpo_stairs.xml 楼梯、rpo_terrain.xml 地形），meshes/ 下 24 个 STL，另有 terrain_assets/terrain_hfield.png 与 rpo_urdf.png。

24 个网格中，base_link 与 torso_link 是两个基准构件，其余 22 个按命名可数出单侧 11 个可动关节：腿部 6 个（thigh_pitch、thigh_roll、thigh_yaw、knee、ankle_pitch、ankle_roll），手臂 5 个（arm_pitch、arm_roll、arm_yaw、elbow_pitch、elbow_yaw），左右对称合计 22 个。需要提示的是，该清单中不含腰部与头部的独立网格，因此 22 这个数字只能理解为“网格可证的关节数”，不等于整机的全部自由度。对自研团队的实用价值在于：这是一份含实际连杆几何、可直接导入 MuJoCo 的参考模型，配合其三个地形配置文件，可用于在自研样机落地前搭建等尺度的仿真环境并验证控制策略的观测与动作维度。

rpo_appearance 共 57 个文件，主体是 V1.0 目录下 53 个外壳 STL，编号覆盖 1 至 55（中间缺号），文件名全为中文并按部件定位排序：1-头前、2-头后、5-胸后上、6-胸前下、7-胸后下、8-肩上右、9-肩下右、10-肩上左、11-肩下左、12 至 19 为大臂四向分件、20 至 27 为小臂分件、47-膝左、48 至 51 为小腿分件、52 至 55 为脚部上下件。这种“按部件方位加左右加颜色后缀”的命名法，是外观件交付给注塑或吸塑供应商时的常见做法，可作为自研产品外观件命名规范的现成参照。

3.4　四套许可叠加的现实约束

对自研团队最需要先看清的是这一层的许可结构。三个硬件仓库的主许可证是 CERN-OHL-W-2.0，属弱互惠型开放硬件许可：修改后的文件需要以同类许可公开，但可以将本设计与其他设计组合成产品；文档材料另受 CC-BY-SA-4.0 约束，要求署名并以相同方式共享；LICENSES.md 与 THIRD_PARTY_NOTICES.md 用于逐项标注第三方组件，TRADEMARKS.md 则把名称与标识单独隔离。三条实务结论：一，想整体复用其图纸或 PCB 并闭源出货，在这些许可下不成立；二，想只借鉴构型与选型思路、全部文件独立重做，则不受这些许可约束，这也是本报告建议的路径；三，即便只做内部参考，也应遵守 CC-BY-SA-4.0 的署名要求，在内部文档中标注资料来源。

4　板端软件与部署：以 Debian 包交付的 ROS 2 运行时，分层清晰

B 类共 21 个仓库，却只有 1,699 个文件，占全组织 6.0%，是“仓库多、体量小”的典型。这一层的共同特征是全部围绕 ROS 2 Humble 组织，并且几乎每个仓库都带 debian/ 目录，产物形态是一组可安装的 Debian 包而不是一个代码库。理解了这一点，就能理解为什么它的单仓文件数普遍在 20 至 60 之间：每个仓库只负责一个硬件或一个功能，二进制与第三方依赖被推到独立的打包仓库。

4.1　打包骨架与启动层构成整个运行时的地基

这一层的骨架由四个小仓库组成。roboparty_deb_template（17 个文件）是统一的 Debian 打包模板；roboparty_base（34 个文件）提供系统级设备与权限配置，其 etc/udev/rules.d 下 15 条规则按设备类型命名——99-can_f81601a、99-can_hipnuc、99-can_hpm、99-can_lro、99-can_mct、99-can_rdk、99-can_stm32、99-can_4m 对应八类 CAN 适配器，99-ethercat_hpm 对应 EtherCAT，99-serial_hipnuc、99-serial_kik、99-serial_tws 对应三路串口，99-usb-gpio、99-usb-hpm_hid、99-usb_vitual_input 对应 USB 设备；roboparty_start（19 个文件）提供 start_robot.sh、RT 版 FastDDS 配置与 linux-router 子模块；roboparty_all（12 个文件）是依赖汇总的元包。这四件东西合起来定义了整套运行时的启动契约，是自研项目最值得先抄的工程范式：把设备名、实时权限、DDS 传输配置和启动顺序全部固化，让上层算法不依赖具体硬件枚举结果。

承载实际运行的是 roboparty_deploy。它本身只有 25 个文件，因为真正的驱动都被拆出去做成了子模块：src 下挂 camera、imu、inference、motors 四个子模块，tools 下挂 create_ap，另有assets 下的 6 个文件（两种设备规则、三个 rockchip rk3588 1.2.0 版本的实时内核 deb 包、RT 版 FastDDS 配置）与 scripts 下 7 个脚本（set_zero.py 与 motors_py_example.py 用于标定与验证、motion_player.py 配合两个 yaml 播放动作、imu_py_example.py 验证 IMU）。其 README 明确了两块官方验证过的主控：Orange Pi 5 Plus 使用 Ubuntu 22.04 与 5.10 实时内核，RDK X5 使用 6.1.83 内核并直接烧录其预装实时内核的镜像；两者都要求把实时优先级配置为 rtprio 98、内存锁定设为 unlimited。这段配置说明一件事：人形机器人的实时性不是靠算法层面的努力，而是在内核与系统权限层面先解决掉的。

4.2　硬件驱动层呈现“一个硬件一个仓库”的拆法

驱动层按硬件逐个拆分，每仓的结构高度一致：include 放接口头文件、src 放实现并在 drivers 与 protocol 下按厂商与总线再分层、firmware 放该硬件的固件与 DBC 描述、debian 放打包、scripts 放 OTA 脚本、CMakeLists 与 package.xml 双构建声明、再配一个 pybind_module.cpp 暴露 Python 绑定。这种“C++ 实现加 Python 绑定、同仓带固件与打包”的模板，是这一层最可复用的部分。

按硬件看，快速导览如下。roboparty_imu（51 个文件）支持两类 IMU，firmware 下是 MD7123 的两个版本固件与中英文 DBC，src 分为 drivers 与 protocol 两层，并提供 imu_ota.py 做在线升级。roboparty_motors（45 个文件）支持四类电机，src/drivers 下按厂商分为 dm、evo、lro、xyn 四组，src/protocol 下按总线分为 can 与 canfd 两组，并出现 ethercat_iso.hpp，说明其协议层已为 EtherCAT 预留位置；firmware 下是一个 lsepbin 固件（L5N_RZT2L_CFD_V5.0.0.108，日期 2026 年 8 月 13 日）。roboparty_bms（51 个文件）是一个电池管理守护进程，src 下 bms_daemon.cpp 加五类驱动，firmware 下是 LB-13S2P（13 串 2 并）电池的两个版本固件与 BMS 的 DBC，说明其电池包采用 13 串结构。roboparty_charger（1,084 个文件，B 类中体量最大）是充电器固件，基于 STM32F103（ChargeBAT.ioc、Core、Drivers/STM32F1xx_HAL_Driver），带 MDK-ARM 工程与 CMake 双构建，其中 MDK-ARM 相关文件 118 个（含 JLink 日志与调试配置），支持 USB Type-C PD 最高 140 瓦。roboparty_camera（24 个文件）面向 RealSense D435i 并提供深度编码的 ONNX 配置；roboparty_lidar 只有 9 个文件，全部是打包用文件而没有源码，属于“接口已定、实现未开源”的占位仓库；roboparty_rp_head 只有 15 个文件，是头部控制器的最小实现；roboparty_stm32_usbcan（27 个文件）是 STM32G431 的 USB 转 CAN 适配器固件，兼容 gs_usb 与 candleLight 标准；roboparty_dexhand（73 个文件）是名为 RP_Hand 的六自由度灵巧手驱动，通过 CAN-FD 通信，thirdparty 下引入 LHandProLib 的 aarch64 与 x86_64 双架构预编译库，并带 23 个测试；roboparty_dexhand_ros（13 个文件）把该手封装为 ROS 2 节点。

4.3　推理层用九个 ONNX 策略覆盖全部动作，是判断其控制器形态的最短路径

roboparty_inference 只有 60 个文件，却是这一层信息量最大的仓库。它采用 ROS 2 ament 与 CMake 双构建（package.xml 加 CMakeLists.txt），带 GitHub Actions 自动构建 deb 包。src 下是推理节点的全部实现：inference_node.cpp 与 .hpp 为主节点，obs_manager.cpp 负责观测构造，robot_interface.cpp 与 ros_interface.cpp 分别对接机器人与 ROS 2，pybind_module.cpp 暴露 Python 接口。

robots/rpo 下是机型级配置。models 下九个 ONNX 策略：policy、policy_amp、policy_attn_enc、policy_dance0、policy_dance1、policy_getup、policy_interrupt、policy_parkour、policy_wave；configs 下七个 yaml 与之对应（default、amp、attn_enc、beyondmimic、getup、interrupt、parkour）；motions 下四个 npz 动作文件（dance0、dance1、getup、wave）。第三方依赖以压缩包形式入仓：onnxruntime 1.21.0 的 aarch64 与 x64 两个版本，以及 yaml-cpp 0.9.0。从命名可以读出其控制器能力边界：一组基础步态策略（policy），加上从 BeyondMimic 路线衍生的动作模仿策略（policy_amp、policy_attn_enc、beyondmimic 配置），再叠加起身、抗扰动、跑酷、挥手与两段舞蹈等具体技能；interrupt 策略的存在说明它具备运行中被打断后重新接管的处理。对自研团队，这是一份“策略清单模板”——它清楚展示了一个可交付的人形机器人需要准备哪些策略、每个策略配什么观测与动作配置。

4.4　服务、采集与导航补齐系统闭环

roboparty_rp_server（49 个文件）提供 config/server.yaml、src/rp_server 与 systemd 单元，是整机的对外网关服务，配合三合一电路板承担上下位机的协议汇聚。roboparty_capture（44 个文件）是数据采集仓：src 下分 capture_recorder 与 ego_driver 两个模块，vendor 下引入 ego-sdk，docs 下四份文档分别说明开发、EGO 驱动、模拟与录制流程，scripts 下提供 build.sh、setup_sdk.py、sdk_manifest.json 与 replay_session.py。它把双目与 IMU 数据录制成 MCAP 格式，即训练数据的入口。roboparty_navigation（25 个文件）只做一件事：nav2_localization_adapter 这个 ROS 2 包，内含 config、launch、map、scripts、src，另挂两个子模块用于激光与定位。这三者加上 4.2 的驱动层，构成了“感知采集—状态估计—网关通信”的完整闭环。

5　训练与算法：链路完整，但多数仓库是上游项目的组织内副本

C 类共 12 个仓库、2,185 个文件（7.7%）。这一层在功能上是完整的，从仿真环境、强化学习库、动作重定向、模仿学习一直到无监督基础模型都有对应仓库；但从来源上看，真正属于 RoboParty 原创的比重较低，多数是上游项目加自身机型配置的组合。对这种仓库，正确用法是把它当作“上游项目加本机型适配”的示例来读，而不是当作自有算法来研究。

5.1　训练入口是索引仓，真实内容在上游环境与强化学习库

roboparty_train 只有 6 个文件（.gitignore、.gitmodules、中英文 README，外加 robolab 与 rsl_rl 两个子模块），是一个纯粹的索引仓——这也是全组织最小的一类仓库形态。它的价值不在文件，而在于指明了训练入口由两部分组成。

训练环境对应 robolab（226 个文件，BSD-3-Clause）。它的结构是 data/motions 存放动作数据，robolab 包下分 assets、sensors、tasks、terrains、utils 五个模块，scripts 下再分 mujoco、rsl_rl、tools，并挂一个机型本体子模块（data/robots/roboparty/rpo）。这个构成说明它是一套“任务加地形加传感器”的仿真环境封装，配合 MuJoCo 与 rsl_rl 双后端。rsl_rl（64 个文件）是苏黎世联邦理工的强化学习库，属上游镜像。另有两个相关仓库可一并看：legged_lab（374 个文件，Apache-2.0）来自上游作者，但其 scripts 下有 atom01_lab_to_mujoco.py 与 atom01_long_base_link_lab_to_mujoco.py 两个适配脚本，直接指向其内部机型代号 atom01，也就是 rpo_hardware 中 V1.0 的那一代，由此可以确认 atom01 既是硬件代号也是仿真中的机器人标识；UFO（194 个文件，许可证为 NOASSERTION）则是面向宇树 G1 的无监督强化学习框架，humanoidverse 下按 agents（含 buffers、envs、evaluations 以及 fb、fb_cpr、gcr_rl、tldr_dist_aux 等多条算法分支）、config（base、callbacks、domain_rand、env、exp、obs、rewards、robot、simulator、terrain）、data/robots/g1 与 g1_mjlab、envs、export、tools、training、utils 组织，其 config/exp/bfm_zero 一项与 roboparty_inference 中的 beyondmimic 配置互相呼应，说明两条线在算法方案上同源。

5.2　动作重定向链路是三段式，且明确指向上游工具

动作数据从人到机器人的转化在这一层被拆成三个环节。human-humanoid-tools（878 个文件，Apache-2.0）是主入口，以 hhtools 包为核心，内含 agent、analysis、application、bodymodels、cli、contracts、core、human、integrations、io、mcp、retarget、robot、services、utils、viewer、web 共十余个模块，并配 Electron 桌面端（desktop 下含 src、tests、playwright 与 vitest 配置）、文档站与 MCP 接口；assets/motions 按数据族分类：intermimic（OMOMO、OmniContact）、meshmimic（holosoma 的 parkour 系列、parc_ms）、mimic（AMASS、GLB、GVHMR、LAFAN、MOCAP、Motion-X、PHUMA、SOMA、Xsens_mocap），configs 下分 analysis、app、body_models、robots、skeleton_presets，这是一个把多家动作数据集统一到统一骨架再重定向到目标机器人的工具链。GMR（192 个文件，MIT）是第二段，即通用动作重定向库，其 setup.py 已确证上游作者与地址。MimicLite（17 个文件，GPL-3.0）是第三段，即轻量动作跟踪；它本身只有 README、三张评估图、一份 PDF 与三个子模块（active-adaptation、mimic-lite、sim2real），代码全部在子模块内，与 roboparty_train 同属索引仓形态。对自研团队，这一链路的可迁移价值在于“数据族分类 + 统一骨架 + 分阶段重定向”的方法，而非具体实现。

5.3　基础模型与 VLA 仓库以论文发布为主，代码量有限

P-BFM 的仓库里只有 1 个 README 文件，代码尚未上传，尽管它是全组织最近提交的仓库（2026 年 10 月 4 日），说明基础模型方向处于“先立项目、后放代码”的阶段。INTACT-JEPA（83 个文件，MIT）偏向论文发布仓：docs 下是 METHOD、RELEASE、REPRODUCIBILITY、RESULTS 四份说明，tools 下三个脚本用于生成网页演示与导出动作对齐、潜空间几何的可视化，docs 目录本身是一个带脚本的静态站点，assets 下是论文图件。ACoT-VLA（137 个文件，Apache-2.0）则相反，代码较多，但其目录结构（src/openpi、packages/openpi-client、examples 下的 aloha_real、aloha_sim、droid、libero、ur5 与 simple_client、scripts 下的 train.py、serve_policy.py、compute_norm_stats.py、eval_on_libero 系列）表明它是建立在 openpi 框架上、面向多种公开机器人平台与 LIBERO 基准的视觉语言动作模型工程。这类仓库对自研团队的价值主要是“看别人怎么组织 VLA 的训练与部署脚本”，而不是获取可直接用于自家机型的模型。dm_pd_optimizer（13 个文件）是这一层唯一的高实用性小工具：DM_Control_Python 下用 BFGS 做 PD 参数寻优（BFGS_pd_finder.py、pd_optimize.py），配 CAN 通信与单电机测试脚本，输出 pd_optimization_results.json 与结果图。这正是自研样机在电机上电后马上会遇到的问题，且它是少数没有许可证声明的仓库之一，需要按第 9 章的规则谨慎对待。

6　遥操作与数据采集：四条互补路线，VR 与真机双臂双轨

D 类共 4 个仓库、940 个文件（3.3%），是“仓库少但单仓较大”的一类，平均每仓 235 个文件。四条路线的分工很清晰：roboparty_teleop_wam 是统一框架，roboparty_xr_teleop 是 VR 入口，roboparty_dexhand_teleop 解决手部映射，Bi_PiPER_with_DexHand 提供一台真机双臂采集台。

roboparty_teleop_wam（165 个文件，GPL-3.0）是数量与结构最完整的一仓。核心是 unified_teleop 包，内含 arm_targets、config、contract、deploy、integrations、normalizer、paths、pico_topics_names、processors、runner、runtime、selector、sinks、sources、tools、visualization 等模块，配 29 个单元测试覆盖重定向层次、部署契约、运动学前向、运行时安全、录制与可视化等环节；configs 下 20 个 yaml 展示了它的接口面：teleop_pico、teleop_pico_hands、teleop_ros2、teleop_zmq、teleop_dual_arm_ros2、teleop_zmq_gmr_hands，以及四个带 28dof 后缀的配置与一个 soma 相关配置。这里出现两条关键线索：其一，configs 中有 rp1_and_arms.example.yaml 与 rp1_deploy 目录、scripts 下也有 rp1_deploy 与 run_ros2_28dof.sh，tests 下有 test_rp1_28dof.py，说明其下一代机型代号为 RP1 且自由度为 28；其二，配置中出现 soma 与 gmr 的组合，说明它同时支持自研骨架与通用人体模型两套重定向来源。

roboparty_xr_teleop（50 个文件，GPL-3.0）体量小但信息明确：teleop 目录下是 xr_Control_Atom.py 与 xr_control_rpo.py 两个入口，分别对应 atom01 与 rpo 两代机型，assets 下提供 Atom01 的 URDF，另有 televuer 包负责 VR 串流；仓库内同时存在 LICENSE 与 LICENSES 目录及 THIRD_PARTY_NOTICES.md，说明其建立在上游 VR 遥操作项目之上。roboparty_dexhand_teleop（43 个文件）以 ROS 2 包形式交付，核心模块包括 hand_retargeting、hand_coordinates、hand_command、pico_contract 与 dex_retargeting，docs 下四份文档分别给出开发说明、全身控制器 SOP、手部遥操作 SOP 与接口定义；third_party 下同时出现 dex_retargeting 与 xr_teleoperate 的许可证，划清了其复用边界。Bi_PiPER_with_DexHand（682 个文件，GPL-3.0）是唯一带实体硬件的采集方案，Hardware 下有 3D 与 CNC 两组加工资料，Software 下分 hand_control 与 lerobot，其中 lerobot 一份即占 657 个文件。它把双臂平台（AgileX PiPER 类）与六自由度灵巧手（Leadtron DH116S）接入 LeRobot 数据格式，是自研团队构建采集台时对外部设备依赖最少的参考路径。

7　系统镜像与板卡固件：文件量最大，对自研参考价值最低

E 类共 11 个仓库、13,670 个文件，占全组织 48.4%，是全组织体量最大的一层。这一层的文件绝大多数是上游构建框架与内核补丁，其存在的主要意义是让 RoboParty 能产出可直接烧录的镜像，而不是提供机器人能力。对自研团队，这一层的正确用法是“知道它做了什么、照做一遍”，而不是逐个文件阅读。

7.1　roboparty_build 与 roboparty_image 是构建框架的上游副本

roboparty_build 有 9,496 个文件，是全组织最大仓库，且许可证为 GPL-2.0（与组织其余板端仓库的 GPL-3.0 不同），进一步说明它是上游 Armbian 构建框架的整体拉取。其顶层构成极简：patch 目录 7,516 个文件、config 992 个、packages 617 个、lib 168 个、extensions 121 个、.github 48 个、tools 16 个。全组织 5,542 个 .patch 文件中，5,363 个来自这一个仓库，占 96.8%。这就是全组织文件量最大的单一来源，也是“文件多不等于内容多”的最典型案例。

roboparty_image（2,392 个文件，GPL-2.0，fork）针对 Orange Pi 5 Plus（RK3588），顶层就有 OrangePi 用户手册 v2.1 的 PDF，external 下分 cache、config、extensions、packages、patch，scripts 下是完整的构建流水线：debootstrap、configuration、compilation、chroot-buildpackages、desktop、build-all-ng、build-cix-image。它另有一个 .github/workflows 目录，说明镜像是自动构建的。firmware（987 个文件，fork，无许可证）则补足另一部分板卡侧内容。

7.2　roboparty_rdk 展示了两块主控板的镜像生成方法

roboparty_rdk（37 个文件，GPL-3.0，fork）是 RDK X3 与 X5 的 Ubuntu 22.04 镜像构建工程，结构极为规整：build_params 下 8 个 conf 文件，按 ubuntu-22.04 的 desktop 与 server 乘以 rdk-x3 与 rdk-x5 再乘以 beta 与 release 组合成八种目标；samplefs 下 focal 与 jammy 两代各自的 base、desktop、server 三份包清单，以及 ubuntu-base 镜像的生成脚本；根目录的脚本链为 mk_kernel.sh、mk_kernel_rt.sh（实时内核）、mk_debs.sh、hobot_customize_rootfs.sh、download_deb_pkgs.sh、download_samplefs.sh、pack_image.sh 与 rdk_env.sh。build_params 中还有一份 gs_usb.patch，把 USB 转 CAN 适配器的内核支持补进镜像；samplefs 下同时预置了 ROS 的密钥环与 apt 源包，说明 ROS 2 在镜像阶段就已就位。这段结构对自研团队有直接参考价值：它就是“如何为自己的板卡定制一份带实时内核、带 CAN 驱动、带 ROS 2 源的可烧录镜像”的完整答案。

7.3　RoboPi 系列说明其自研了一块板卡

robopi_firmware（450 个文件，fork，无许可证）是板级固件。robopi_config（41 个文件，GPL-3.0，fork，工作分支为 trixie）是类 raspi-config 的系统配置工具，含 robopi-config 主程序、usr/lib 与 usr/share、etc/sudoers.d、autologin 服务与一组测试脚本，从一个侧面说明 RoboPi 是面向 RK3588 系列的自研计算板。robopi_addon（48 个文件，GPL-3.0）是整机的板级增强包，最能反映其硬件细节：scripts 下七个工具脚本（robopi-bms-gpio.py、robopi-ethernet-mac.sh、robopi-ethernet-static.sh、robopi-fan.sh、robopi-light-power.sh、robopi-usb-wifi-init.sh、robopi-wifi-select.sh），src 下三个 C 源文件（hw_test.c、sig_led_key.c、ws2812_pwm6.c，即用 PWM6 驱动 WS2812 灯带），docs 下三份说明（bms-gpio、usb-wifi-bundle、wifi-selection），etc 下同时存在 modprobe.d、modules-load.d、systemd 与 udev 四类配置。robopi_analyze（48 个文件，GPL-3.0）是整机故障诊断套件，设计思路值得借鉴：把诊断拆成八个维度脚本（01 电池状态、02 CAN 细节、03 内核日志、04 HPM 串口、05 USB 抓包、06 CAN 报文、07 推理进程、08 温度），analysis 下八个 Python 分析脚本，bin 下九个工具（含 hpmtool.py、analyze_ethercan_pcap.py、show_communication_dashboard.py），capture 下四个抓取脚本，并附 TUTORIAL.md。对自研团队，这是现成的“整机上线后排障流程清单”。

7.4　EtherCAT 相关三个仓库揭示了下一代总线方案

SOEM（128 个文件，fork，许可证 NOASSERTION）是 EtherCAT 主站开源实现，soem-deb（17 个文件，无许可证，fork）把它打成 Debian 包，igh-deb（26 个文件，Apache-2.0，fork）是 IGH EtherCAT 主站的打包。三条证据同时指向同一结论：RoboParty 在为下一代机型把总线从 CAN-FD 升级到 EtherCAT。第一条是这里的三个仓库；第二条是 roboparty_motors 的协议层已经放了 ethercat_iso.hpp；第三条最直接——roboparty_repo 的 manifest.xml 与 routing.yaml 中，igh-deb 与 roboparty_rp_head、roboparty_image、roboparty_rdk 四项被注释停用，而 SOEM 仍在启用列表内，说明其当前主线选择的是 SOEM 而非 IGH；同时 roboparty_repo 挂了一个名为 roboparty_EtherCANFD 的子模块，把 EtherCAT 与 CAN-FD 并列表述。对自研团队的启示是：总线方案的选择会反过来约束电机与关节模组的选型，这件事应在结构设计之前定下来。

8　发布工程、索引与第三方：决定整栈能否自我交付

F 类 5 个仓库合计只有 82 个文件（0.3%），G 类 4 个仓库却有 4,654 个文件（16.5%）。这两层的规模相差两个数量级，但作用完全不同：F 类是“薄而关键”的基础设施，决定了整套东西能不能被自动装配和交付；G 类则是外部项目的组织内副本，与 RoboParty 自研能力无关。

8.1　roboparty_repo 的 manifest 与 routing 是全组织最有复用价值的两份文件

roboparty_repo 只有 18 个文件，但它是理解整栈的中枢。manifest.xml 使用 Android repo 工具的组织方式，声明远端为 github 的 Roboparty 组织、默认分支 main、并发 4 路同步，并用注释把仓库分为三组：BSP 组（robot runtime、hardware drivers、tools 与 base system image）同步到 deb/ 目录下，Debian 包组，以及 bsp/ 目录下的镜像构建组。被启用的包共 20 个：roboparty_all、roboparty_base、roboparty_bms、roboparty_camera、roboparty_description、roboparty_dexhand、roboparty_example、roboparty_start、roboparty_imu、roboparty_inference、roboparty_lidar、roboparty_motors、roboparty_onnxruntime、roboparty_deb_template、roboparty_rp_server、robopi_addon、robopi_config、robopi_analyze、SOEM、roboparty_build。同时有四行被注释停用：roboparty_rp_head、igh-deb、roboparty_image、roboparty_rdk。这四行停用本身就是有效情报——头部控制器、IGH 版 EtherCAT、Orange Pi 镜像与 RDK 镜像当前不在主线装配内，其中 roboparty_rp_head 与 igh-deb 在 routing.yaml 中同样被注释，前后一致；routing.yaml 还给出每个 Debian 包的匹配规则，按架构分为 all、amd64、arm64 三类，说明这套运行时同时支持 x86 工作站与 arm64 板卡两种目标，与 roboparty_deploy 声明支持 linux-x86_64 和 linux-aarch64 相互印证。该仓库另外挂了两个子模块 rp1_deploy 与 roboparty_EtherCANFD，指向下一代机型与下一代总线。

8.2　Party_OS 是路线图索引，roboparty_example 是最完整的使用入口

Party_OS 只有 4 个文件（.gitignore、LICENSE、README.md、assets/party-os-roadmap.png），是一个纯路线图仓库。它的组织方式值得单独说明：技术路线按“数据生成—动作重定向—模仿学习—无监督学习—世界模型”排序，分别对应 hhtools、MimicLite、UFO、INTACT-JEPA 等仓库，并链接到飞书上的 know-how 文档。这说明其内部知识沉淀有一部分不在 GitHub 上，仅凭开源仓库无法完全还原其工程细节。roboparty_example（40 个文件，GPL-3.0）则是使用入口：doc 下四份 CAN-FD 配置脚本（对应四类电机）与 pybind API 的中英文文档，scripts 下九个示例（电池、IMU、电机、动作播放、三类电机置零与通用置零），web 下是一套完整的控制前端（index、control、demo、full 四个页面，配 common.css、common.js、i18n.js、theme.js 与 tokens.css 设计变量）。一个板端项目还带前端与设计变量文件，说明其调试界面已被认真产品化，这一点对自研项目同样值得借鉴。

8.3　G 类四个仓库与 .github 的定位

G 类的四个仓库按体量排序为：GR00T-WholeBodyControl_unitree（3,361 个文件，许可证 NOASSERTION，fork），是 NVIDIA GR00T 全身控制项目在宇树平台上的适配分支，内部拆为 decoupled_wbc 与 gear_sonic 两套代码（前者含 control、data、dexmg、docker、sim2mujoco、tests，后者含 camera、config、data、data_process、envs、isaac_utils、scripts），并把宇树 SDK 与 XRoboToolkit 作为外部依赖、通过脚本从 Hugging Face 下载权重；gpt-6-astra-real2sim-workflow（1,120 个文件，MIT）是一套从实拍照片重建仿真场景的工作流，case 目录下有三十余个脚本，覆盖建模、房间与家具拟合、光照与材质标定、物理预检与 USD 导出，并附 ARTIFACTS.md、PROVENANCE.md、KNOWN_LIMITATIONS.md 与 SNAPSHOT_MANIFEST.json 四份说明；LabWeft（163 个文件，MIT）是一套自动研究实验编排框架，research_harness 下含 autoresearch 与多后端，文档为中英双语并覆盖架构、自动研究、交接、限制、发布门禁、研究树演示与验证七类；create_ap（10 个文件，BSD-2-Clause，fork）是 WiFi 热点脚本，被 roboparty_deploy 作为子模块引入。组织主页仓库 .github 只有 8 个文件，含 profile/README.md、组织 Logo 与四个社交二维码，属展示用途。

9　许可与合规：协议逐仓不同，硬件弱互惠、软件强传染、文档署名

许可问题是本报告最需要强调的实务部分。整体判断是：这套开源栈的许可被有意做了分层设计，越靠近硬件越宽松（弱互惠），越靠近软件越严格（强传染），文档单独走署名共享，商标则完全排除在外。任何把 61 个仓库当作一个整体来理解的许可判断都是错的。

表 2　许可证分布、覆盖仓库数与对自研的约束性质

| 许可证 | 仓库数 | 典型仓库 | 对自研的约束性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| GPL-3.0 | 32 | roboparty_motors、roboparty_inference、MimicLite | 强传染。修改或链接后对外分发需以 GPL-3.0 公开对应源码 |
| 未声明许可证 | 10 | roboparty_train、roboparty_repo、roboparty_capture、P-BFM | 默认版权保留。无授权即不得复制、修改或分发，可用性低于 GPL |
| MIT | 4 | GMR、INTACT-JEPA、LabWeft | 宽松。保留版权与许可声明即可使用、修改、再分发 |
| Apache-2.0 | 4 | human-humanoid-tools、ACoT-VLA、legged_lab、igh-deb | 宽松并含专利授权。需保留声明并标注修改 |
| NOASSERTION | 4 | UFO、SOEM、rsl_rl、GR00T-WholeBodyControl_unitree | 无法自动识别。须逐仓人工核对 LICENSE 原文后才能使用 |
| CERN-OHL-W-2.0 | 3 | rpo_hardware、rpo_description、rpo_appearance | 硬件弱互惠。修改的文件需同类开源，但可与其他设计组合进产品 |
| GPL-2.0 | 2 | roboparty_build、roboparty_image | 强传染（旧版）。为上游构建框架携带，非自研选择 |
| BSD-3-Clause | 1 | robolab | 宽松。保留版权声明、不得用作者名义推介 |
| BSD-2-Clause | 1 | create_ap | 宽松。保留版权声明即可 |

数据来源：GitHub 仓库元数据接口返回的许可证标识，采集时点 2026 年 10 月 5 日；约束性质一栏为本报告依各许可证通行条款归纳，具体适用仍须逐案判断。

9.1　逐仓判定的三条判据

第一条判据是先看有没有许可证，再看是什么许可证。10 个无许可证仓库包含 roboparty_train、roboparty_repo、roboparty_capture、roboparty_onnxruntime、dm_pd_optimizer、robopi_firmware、firmware、soem-deb、P-BFM 与 .github。按著作权默认规则，无许可证意味着保留全部权利，未经许可不得复制、修改与再分发，因此这些仓库在法律上比 GPL 仓库更难使用——GPL 至少明确授予了使用与修改权。尤其值得注意的是 roboparty_capture 与 roboparty_repo：前者是训练数据的采集入口，后者是整套装配的定义文件，两者都在无许可证之列。

第二条判据是区分“上游镜像”与“自研仓库”。上游镜像通常保留原许可证（MIT、Apache-2.0、BSD），因此其许可约束来自原项目而非 RoboParty，判定时应回到上游；组织自研的板端与仿真仓库则统一落在 GPL-3.0，是 RoboParty 自己的许可选择。把两类混在一起统计会得到错误结论——全组织 GPL-3.0 有 32 个，但其中相当一部分是自研仓而非上游镜像。

第三条判据是硬件与文档分开看。三个硬件仓库的主许可为 CERN-OHL-W-2.0，同时用 LICENSES.md 逐项标注第三方组件、用 CC-BY-SA-4.0 约束文档、用 TRADEMARKS.md 隔离商标。实务含义是：图纸文件的再分发受弱互惠约束，说明性文字的使用受署名与相同方式共享约束，而名称与标识的使用另行授权。三者不能合并理解。

9.2　面向自研的四条合规底线

结合前述事实，建议守住四条底线。一，不把任何 GPL-3.0 或 CERN-OHL-W-2.0 文件直接进入自研产品的交付物，包括图纸、PCB 源文件、URDF 与源码；二，无许可证的 10 个仓库仅作理解性阅读，不复制任何文件；三，MIT 与 Apache-2.0 覆盖的上游工具（如 GMR、human-humanoid-tools）如确需引入，保留版权与许可声明并标注修改，这条路径是合规可走的；四，无论采用哪条路径，内部技术文档引用其资料时都应标注来源，既是合规要求也是可追溯性要求。

10　借鉴建议：取指标与接口，舍原始工程文件

基于第 3 至 9 章对文件构成与许可的分析，本章给出可直接执行的取用建议。总体原则是：把 RoboParty 的开源成果当作“技术参数与工程范式的证据来源”，而不是“可搬运的素材库”。在这个定位下，许可风险归零，而可获得的收益并不小。

10.1　可直接取用的信息类型

第一类是判定构型与选型所需的参数证据。rpo_description 的 24 个网格与命名可数出单侧 11 个关节（腿 6、臂 5），rpo_hardware 的零件清单揭示连杆式腿部与 20 厘米脚，roboparty_inference 的九个 ONNX 策略与七个配置说明了控制器需要覆盖的技能范围，roboparty_bms 的 LB-13S2P 固件名说明电池为 13 串 2 并，roboparty_charger 说明充电接口为 USB Type-C PD 且上限 140 瓦，roboparty_motors 的驱动目录说明其电机来自四家供应商且总线混用 CAN 与 CAN-FD。这些都是纯信息，可用于自研项目的规格书编写与供应商询价，不涉及任何文件复制。

第二类是工程范式与流程清单。内核实时化（5.10 实时内核 + rtprio 98 + 内存锁定 unlimited）、设备名固化（15 条 udev 规则按设备类型命名）、实时传输配置（RT 版 FastDDS 配置）、依赖交付（Debian 包 + APT 源 + manifest 装配）、整机诊断（八个维度的排障脚本）、调试前端（带 i18n 与设计变量的 Web 控制台）、镜像定制（build_params 八种目标组合 + gs_usb 内核补丁 + 预置 ROS 源）——这七件事每一项都可以在自研项目中独立实现，且每一项都由 RoboParty 用实际文件结构证明了其必要性。这类经验是本次盘点中价值最高的产出，因为它不涉及版权，却直接决定样机能否稳定运行。

第三类是接口与格式约定。观测构造与动作配置的组织方式、策略与动作文件的分离（ONNX 与 npz 分开放）、机型级配置目录（robots 加机型名加 models/configs/motions 三层）、硬件驱动的统一模板（include 与 src 分层、drivers 与 protocol 再分层、firmware 与 debian 并列、pybind 绑定），都是可以直接照搬的目录与接口设计，且属于思想层面的借鉴。

10.2　必须独立重做的部分与建议的取用顺序

图纸与 PCB 必须独立重做。CERN-OHL-W-2.0 的弱互惠条款要求修改后的文件同类开源，推导出的结论是：任何在其图纸基础上修改的产物都不能闭源，因此正确的做法是从零设计，只把其零件命名与构型逻辑作为设计输入。URDF 与外观件同理，前者受同一硬件许可约束，后者还叠加了文档署名要求。板端源码与算法代码若进入自研产品，同样受 GPL-3.0 传染，须独立实现。

建议按表 3 的顺序分四步取用，前两步零风险，第三步需注意署名，第四步建议完全避开。

表 3　分四步取用的对象、目的与边界

| 步骤 | 取用对象 | 目的 | 边界与依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一步 | BOM 与零件命名、关节命名、策略与配置清单 | 确定构型、关节数、电机数量与控制器技能范围 | 只读信息，不作任何文件复制；对应第 3、4 章 |
| 第二步 | 工程范式与流程清单（实时化、udev 固化、打包、诊断、镜像定制） | 建立自研项目的系统级工程规范 | 独立实现，不引用其配置文件内容；对应第 4、7 章 |
| 第三步 | 接口与目录约定、上游宽松许可工具（GMR、human-humanoid-tools） | 统一自研项目的代码组织方式，复用合规范围内的通用工具 | 引用需保留许可与版权声明并标注修改；对应第 5、9 章 |
| 第四步 | 图纸、PCB 源文件、URDF、GPL-3.0 板端与算法源码 | 不建议取用，仅在必要时作理解性阅读 | 弱互惠与强传染约束，无许可证仓库则完全不可复制；对应第 3、9 章 |

数据来源：本报告第 3 至第 9 章的分析结论。

11　结论与限制

11.1　结论

第一，RoboParty 的 61 个开源仓库是一套发行版式的完整技术栈，但它不是均质的：48.4% 的文件集中在系统镜像与板卡固件层，加上第三方工具与社区复现后达 64.8%，而真正定义机器人本体的硬件与模型层只占 17.8%，板端运行时只占 6.0%。任何按文件量分配阅读精力的做法都会误判重心。

第二，这套开源栈最值得学的不是代码而是工程范式。内核实时化、设备名固化、实时传输配置、依赖交付、APT 源装配、统一驱动模板、整机八维诊断与带设计变量的调试前端，这八件事共同解释了为什么一台人形机器人能被稳定交付；它们全部以可验证的文件结构呈现，且都可以在自研项目中独立实现而不触及许可。

第三，许可必须逐仓判断。硬件三仓为 CERN-OHL-W-2.0 弱互惠，板端与仿真自研仓统一 GPL-3.0 强传染，10 个仓库无任何许可证，4 个无法自动识别，文档另受 CC-BY-SA-4.0 约束，商标由 TRADEMARKS.md 排除。在这个结构下，合规的自研路径是清晰的：取信息、取范式、取约定，不取文件。

第四，从仓库文件中可以确证其产品演进方向：下一代机型代号 RP1 且自由度为 28，总线正从 CAN-FD 向 EtherCAT 迁移且当前主线选择 SOEM，算法侧从模仿学习走向无监督与世界模型，动作重定向已支持通用人体模型（soma）。这些判断都有对应文件作为证据，可作为自研项目技术路线选择的参考。

11.2　限制

本报告存在四项限制，使用时应当注意。其一，所有统计都基于 2026 年 10 月 5 日的仓库快照，仓库持续更新会使数字失效，其中 P-BFM 明确处于“仅有 README、代码待上传”的状态，基础模型方向的内容很可能在近期发生实质变化。其二，文件数含 25 个子模块挂载点，且不计子模块内部文件，因此 roboparty_deploy、roboparty_train、roboparty_firmware、MimicLite、roboparty_repo 等聚合仓的真实内容量被系统性低估。其三，本报告只依据文件名、目录结构与 README 描述来判断用途，未逐份打开图纸、PCB 与二进制文件核对内容，也没有编译或运行其任何代码，因此不构成对其功能完备性与工程质量的评价。其四，许可结论基于仓库元数据标识与仓库内许可文件的文本，未取得法律意见，具体项目的合规判断仍应逐案咨询专业人士。

附录A　61 个仓库的顶层结构与文件量索引

下表按七个功能层分组列出全部 61 个公开仓库的基本信息与顶层结构。顶层结构一栏中，括号内数字为该顶层目录下的文件数，标注“子模块”的条目为 git 子模块挂载点，其内部文件不计入本仓库的文件数。

表 A.1　61 个公开仓库的层归属、基本信息与顶层结构

| 仓库 | 语言 | 许可证 | 星标 | 文件数 | 顶层结构（文件数/子模块） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 本体硬件与模型 |  |  |  |  |  |
| roboto_origin | Python | GPL-3.0 | 2553 | 4,296 | .gitattributes · .github/(6) · .gitignore · CODE_OF_CONDUCT.md · CODE_OF_CONDUCT_CN.md · CONTRIBUTING.md 等 |
| rpo_hardware | — | CERN-OHL-W-2.0 | 147 | 647 | .gitattributes · .gitignore · LICENSE · LICENSES.md · README.md · README_cn.md 等 |
| rpo_appearance | — | CERN-OHL-W-2.0 | 3 | 57 | LICENSE · README.md · V1.0/(55) |
| rpo_description | — | CERN-OHL-W-2.0 | 18 | 32 | LICENSE · README.md · meshes/(24) · mjcf/(3) · rpo_urdf.png · terrain_assets/(1) 等 |
| B 板端软件与部署 |  |  |  |  |  |
| roboparty_charger | C | GPL-3.0 | 1 | 1,084 | .gitignore · .mxproject · .settings/(3) · .vscode/(3) · CMakeLists.txt · CMakePresets.json 等 |
| roboparty_dexhand | C++ | GPL-3.0 | 1 | 73 | .github/(4) · .gitignore · CMakeLists.txt · LICENSE · README.md · VALIDATION.md 等 |
| roboparty_inference | C++ | GPL-3.0 | 6 | 60 | .github/(4) · .gitignore · .gitmodules · CMakeLists.txt · LICENSE · debian/(6) 等 |
| roboparty_imu | C | GPL-3.0 | 3 | 51 | .github/(4) · .gitignore · CMakeLists.txt · LICENSE · cmake/(1) · debian/(6) 等 |
| roboparty_bms | C++ | GPL-3.0 | 4 | 51 | .github/(4) · .gitignore · CMakeLists.txt · LICENSE · README.md · README_CN.md 等 |
| roboparty_rp_server | Python | GPL-3.0 | 0 | 49 | .gitattributes · .github/(4) · .gitignore · LICENSE · README.md · config/(1) 等 |
| roboparty_motors | C++ | GPL-3.0 | 4 | 45 | .github/(4) · .gitignore · CMakeLists.txt · LICENSE · cmake/(1) · debian/(6) 等 |
| roboparty_capture | Python | 未声明 | 1 | 44 | .gitignore · AGENTS.md · README.md · docs/(4) · scripts/(4) · src/(30) 等 |
| roboparty_base | Shell | GPL-3.0 | 0 | 34 | .gitattributes · .github/(4) · .gitignore · LICENSE · README.md · README_CN.md 等 |
| roboparty_stm32_usbcan | C | GPL-3.0 | 1 | 27 | .github/(3) · .gitignore · CMakeLists.txt · Doxyfile · LICENSE · boards/(7) 等 |
| roboparty_deploy | Shell | GPL-3.0 | 74 | 25 | .gitignore · .gitmodules · LICENSE · LICENSES.md · README.md · README_CN.md 等 |
| roboparty_navigation | Python | GPL-3.0 | 29 | 25 | .gitignore · .gitmodules · LICENSE · README.md · README_CN.md · nav2_localization_adapter/(18) 等 |
| roboparty_camera | C++ | GPL-3.0 | 3 | 24 | .github/(4) · .gitignore · CMakeLists.txt · LICENSE · configs/(2) · debian/(6) 等 |
| roboparty_start | Shell | GPL-3.0 | 0 | 19 | .github/(4) · .gitignore · .gitmodules · LICENSE · README.md · README_CN.md 等 |
| roboparty_deb_template | Shell | GPL-3.0 | 0 | 17 | .github/(4) · .gitignore · CMakeLists.txt · LICENSE · README.md · debian/(5) 等 |
| roboparty_rp_head | C++ | GPL-3.0 | 0 | 15 | .github/(4) · .gitignore · CMakeLists.txt · LICENSE · cmake/(1) · debian/(4) 等 |
| roboparty_description | — | GPL-3.0 | 0 | 15 | .github/(4) · .gitignore · .gitmodules · LICENSE · README.md · README_CN.md 等 |
| roboparty_dexhand_ros | Python | GPL-3.0 | 0 | 13 | .github/(1) · .gitignore · CHANGELOG.md · LICENSE · README.md · config/(1) 等 |
| roboparty_onnxruntime | — | 未声明 | 0 | 12 | .github/(4) · .gitignore · README.md · debian/(6) |
| roboparty_lidar | — | GPL-3.0 | 0 | 9 | .github/(4) · LICENSE · debian/(4) |
| roboparty_firmware | — | GPL-3.0 | 8 | 7 | .gitmodules · LICENSE · orangepi-build/(子模块 1) · readme.md · readme_cn.md · roboto_usb2can/(子模块 1) 等 |
| C 训练与算法 |  |  |  |  |  |
| human-humanoid-tools | Python | Apache-2.0 | 232 | 878 | .agents/(4) · .codex/(1) · .gitattributes · .github/(2) · .gitignore · CHANGELOG.md 等 |
| legged_lab | Python | Apache-2.0 | 30 | 374 | .dockerignore · .flake8 · .gitattributes · .gitignore · .pre-commit-config.yaml · .vscode/(6) 等 |
| robolab | Python | BSD-3-Clause | 39 | 226 | .gitignore · .gitmodules · .pre-commit-config.yaml · LICENSE · data/(60 文件 + 子模块 1) · robolab/(138) 等 |
| UFO | Python | NOASSERTION | 286 | 194 | .gitattributes · .gitignore · CHANGELOG.md · LICENSE · README.md · README_zh-CN.md 等 |
| GMR | Python | MIT | 28 | 192 | .gitignore · CLAUDE.md · DOC.md · LICENSE · README.md · TEST_MOTIONS.md 等 |
| ACoT-VLA | Python | Apache-2.0 | 3 | 137 | .dockerignore · .github/(2) · .gitignore · .gitmodules · .pre-commit-config.yaml · .python-version 等 |
| INTACT-JEPA | Python | MIT | 9 | 83 | .gitattributes · .github/(6) · .gitignore · CITATION.cff · CONTRIBUTING.md · LICENSE 等 |
| rsl_rl | Python | NOASSERTION | 7 | 64 | .github/(1) · .gitignore · .pre-commit-config.yaml · CITATION.cff · CONTRIBUTORS.md · LICENSE 等 |
| MimicLite | — | GPL-3.0 | 202 | 17 | .github/(4) · .gitignore · .gitmodules · LICENSE · MAINTAINERS · README.md 等 |
| dm_pd_optimizer | Python | 未声明 | 13 | 13 | .gitattributes · .gitignore · DM_Control_Python/(8) · README.md · pd_optimization_results.json · pd_optimization_results.png |
| roboparty_train | — | 未声明 | 190 | 6 | .gitignore · .gitmodules · README.md · README_CN.md · robolab/(子模块 1) · rsl_rl/(子模块 1) |
| P-BFM | — | 未声明 | 0 | 1 | README.md |
| D 遥操作与数据采集 |  |  |  |  |  |
| Bi_PiPER_with_DexHand | Python | GPL-3.0 | 0 | 682 | Hardware/(7) · LICENSE · README.md · Software/(669) · media/(4) |
| roboparty_teleop_wam | Python | GPL-3.0 | 0 | 165 | .github/(1) · .gitignore · .python-version · CHANGELOG.md · LICENSE · README.md 等 |
| roboparty_xr_teleop | Python | GPL-3.0 | 1 | 50 | .gitignore · LICENSE · LICENSES.md · LICENSES/(1) · README.md · THIRD_PARTY_NOTICES.md 等 |
| roboparty_dexhand_teleop | Python | GPL-3.0 | 1 | 43 | .github/(1) · .gitignore · CHANGELOG.md · LICENSE · README.md · config/(1) 等 |
| E 系统镜像与板卡固件 |  |  |  |  |  |
| roboparty_build | Shell | GPL-2.0 | 0 | 9,496 | .coderabbit.yaml · .editorconfig · .gitattributes · .github/(48) · .gitignore · .pre-commit-config.yaml 等 |
| roboparty_image | Shell | GPL-2.0 | 2 | 2,392 | .github/(1) · .gitignore · LICENSE · OrangePi_5_Plus_RK3588_用户手册_v2.1.pdf · README.md · README_CN.md 等 |
| firmware | — | 未声明 | 0 | 987 | BCM4345C0.hcd · BCM4345C5.hcd · README.md · RTL8192SU/(1) · aic8800/(82) · ap6210/(8) 等 |
| robopi_firmware | Makefile | 未声明 | 0 | 450 | .github/(1) · .gitignore · BCM4345C0.hcd · BCM4345C5.hcd · README.md · RTL8192SU/(1) 等 |
| SOEM | — | NOASSERTION | 0 | 128 | .clang-format · .docker/(2) · .git-blame-ignore-revs · .gitattributes · .gitignore · .jenkins 等 |
| robopi_addon | Shell | GPL-3.0 | 1 | 48 | .gitattributes · .github/(4) · .gitignore · LICENSE · Makefile · README.md 等 |
| robopi_analyze | Python | GPL-3.0 | 1 | 48 | .github/(4) · .gitignore · LICENSE · README.md · TUTORIAL.md · analysis/(8) 等 |
| robopi_config | Shell | GPL-3.0 | 1 | 41 | .gitattributes · .github/(4) · .gitignore · LICENSE · README.md · README_CN.md 等 |
| roboparty_rdk | Shell | GPL-3.0 | 0 | 37 | .gitignore · .rdk_config · LICENSE · README.md · README_CN.md · READMErdk_CN.md 等 |
| igh-deb | C | Apache-2.0 | 0 | 26 | .github/(4) · .gitignore · .gitmodules · LICENSE · README.md · README_CN.md 等 |
| soem-deb | CMake | 未声明 | 0 | 17 | .github/(1) · .gitignore · .gitmodules · CMakeLists.txt · README.md · README_CN.md 等 |
| F 发布工程与索引 |  |  |  |  |  |
| roboparty_example | HTML | GPL-3.0 | 0 | 40 | .github/(4) · .gitignore · LICENSE · README.md · README_CN.md · config/(2) 等 |
| roboparty_repo | Python | 未声明 | 0 | 18 | .github/(5) · .gitignore · .gitmodules · build.md · manifest.xml · readme.md 等 |
| roboparty_all | — | GPL-3.0 | 0 | 12 | .github/(4) · .gitignore · LICENSE · README.md · README_CN.md · debian/(4) |
| .github | — | 未声明 | 5 | 8 | README.md · profile/(7) |
| Party_OS | — | GPL-3.0 | 150 | 4 | .gitignore · LICENSE · README.md · assets/(1) |
| G 第三方工具与社区复现 |  |  |  |  |  |
| GR00T-WholeBodyControl_unitree | — | NOASSERTION | 1 | 3,361 | .gitattributes · .github/(1) · .gitignore · .lfsconfig · CITATION.cff · CONTRIBUTING.md 等 |
| gpt-6-astra-real2sim-workflow | Python | MIT | 6 | 1,120 | .agents/(19) · .gitattributes · .gitignore · ARTIFACTS.md · KNOWN_LIMITATIONS.md · LICENSE 等 |
| LabWeft | Python | MIT | 4 | 163 | .gitattributes · .github/(1) · .gitignore · ACKNOWLEDGEMENTS.md · AGENTS.md · CHANGELOG.md 等 |
| create_ap | Shell | BSD-2-Clause | 1 | 10 | LICENSE · Makefile · README.md · bash_completion · create_ap · create_ap.openrc 等 |

数据来源：同图 1。语言与许可证取自 GitHub 仓库元数据接口；“—”表示该仓库未标注主要语言或未声明许可证。

附录B　采集方法与字段口径

本附录说明全部数字的来源与口径，以便复核。

表 B.1　采集通道、字段口径与已知偏差

| 项目 | 口径与说明 |
| --- | --- |
| 仓库范围 | GitHub 组织 Roboparty 的全部 61 个公开仓库，含 14 个 fork；不含私有仓库与外部协作仓库 |
| 采集时点 | 2026 年 10 月 5 日；各仓库最新提交区间为 2025 年 6 月 30 日至 2026 年 10 月 4 日 |
| 文件树来源 | 逐仓浅层部分克隆（--depth 1 --filter=blob:none --no-checkout）后执行 git ls-tree -r HEAD，并设置 core.quotepath=false 以正确还原中文路径；不消耗接口配额 |
| 文件数口径 | git 递归条目数，含子模块挂载点（全组织 25 个，每个计 1）；不含子模块内部文件 |
| 目录数口径 | 同一文件树中的 tree 类型条目数，全组织合计 5,607 |
| 元数据来源 | GitHub REST 接口的仓库元数据，用于语言、许可证标识、Star、fork 标记与创建/推送时间 |
| 用途判定来源 | 各仓库 README 原文，以及 roboparty_repo 的 manifest.xml 与 routing.yaml、GMR 的 setup.py、roboparty_firmware 的 readme.md 等索引文件 |
| 已知偏差一 | 聚合仓（roboparty_deploy、roboparty_train、roboparty_firmware、MimicLite、roboparty_repo 等）的文件量因不计子模块内部文件而系统性低估 |
| 已知偏差二 | roboparty_all 因网络原因改由 REST 的 git/trees 递归接口取得，结果为 12 个文件且未截断 |
| 未统计项 | 代码行数、二进制体积、源码与编译产物比例、提交历史与协作者构成 |

数据来源：本报告第 1.2 与 1.3 节所述采集通道。