RoboParty 仓库文件清单

dm_pd_optimizer

GitHub 组织 Roboparty 开源仓库逐仓文件索引

仓库地址：https://github.com/Roboparty/dm_pd_optimizer

数据采集时点：2026 年 10 月 5 日

目　录

一、仓库概况	1

二、顶层条目索引	3

三、目录用途说明	3

DM_Control_Python/	3

根目录文件	4

附录：完整文件清单	4

一、仓库概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 仓库名 | dm_pd_optimizer |
| 仓库地址 | https://github.com/Roboparty/dm_pd_optimizer |
| 分类 | C 训练与算法 |
| 主要语言 | Python |
| 许可证 | 未声明许可证 |
| Star 数 | 13 |
| Fork 情况 | 组织自建仓库（非 fork） |
| 默认分支 | main |
| 创建时间 | 2025-06-05 |
| 最近推送时间 | 2025-06-30 |
| 最近提交时间 | 2025-06-30 |
| 文件数 | 13 |
| 目录数 | 1 |
| 顶层条目数 | 6 |

dm_pd_optimizer 是一个面向机器人学的 PD 控制器参数优化工具仓。README 说明该 Python 包通过比较策略输出的动作与机器人实际执行的动作来优化比例微分（PD）参数：从 CSV 载入并校验 PD 采样数据，计算位置、速度、加速度三者的加权跟踪误差，用梯度法寻找使跟踪误差最小的参数，再做整定时间、超调与稳态误差等性能分析，最后生成可视化并输出 JSON 结果。该仓位于 Roboparty 组织下，为组织自建仓库，默认分支 main。

使用方式上，需要准备形如 pd_p{P 值}_d{D 值}.csv 的采样文件（README 举例 pd_p10.0_d0.5.csv），列包含 timestamp、policy_action、actual_action、position，以及可选的 velocity、acceleration、target_velocity、target_acceleration。README 给出基于 PDParameterOptimizer 的最小示例，依次调用 load_sampling_data、analyze_pd_performance、optimize_pd_parameters，再调用 plot_results 与 save_results 落盘。运行依赖 Python 3.7 及以上，以及 numpy、pandas、matplotlib、scipy、scikit-learn。

README 列出的默认配置项包括：文件模式 *.csv，P 搜索范围 (0.1, 200.0)，D 搜索范围 (0.01, 5.0)，优化方法 L-BFGS-B，最大迭代 1000 次，容差 1e-6，位置、速度、加速度误差权重分别为 1.0、0.5、0.3。优化流程以已采样的 PD 点为起点，用距离加权插值估计未采样点的误差，再在配置给出的参数边界内做梯度优化。可视化输出为 2x2 四联图，含误差热力图、最佳参数下的策略动作与实际动作波形对比、带误差着色的 PD 参数散点图与最优标记，以及前 5 组参数的性能指标对比。

代码集中在 DM_Control_Python 一个子目录中，含 pd_optimize.py（PD 参数优化主程序）、BFGS_pd_finder.py、DM_CAN.py（达妙电机 CAN 通信）、DM_Motor_Test.py 四个 Python 文件，以及 README.md、README_zh.md、requirements.txt 与一份 LICENSE；仓库根目录另放有优化产物 pd_optimization_results.json 与 pd_optimization_results.png。本次采集覆盖该仓受版本控制的全部 13 个文件与 1 个目录，顶层条目 6 项，属短仓，按验收要求不作扩写。

许可证情况需要特别说明：README 末尾称本项目采用 MIT 许可证并指向 LICENSE 文件，但仓库根目录下并无 LICENSE，该 LICENSE 位于 DM_Control_Python 子目录内；GitHub 的许可证字段对本仓返回空值。

该仓含 README.md（约 4549 字符；DM_Control_Python 子目录下另有 README_zh.md 中文版）。README 介绍 PD 参数优化器的功能、运行依赖、安装步骤、采样数据的命名与列格式、最小使用示例、配置项表、可视化输出说明与优化算法流程；README 未逐个说明 DM_Control_Python 内各脚本的分工。

补充说明：README 未对 DM_Control_Python 目录作逐文件说明，本册按真实文件名推断其用途并标注依据；README 中的安装示例使用 git clone 与 pip install -r requirements.txt，对应依赖清单即该目录下的 requirements.txt。

本仓 GitHub 许可证字段为空，元数据表中的许可证一栏据此显示为未声明；README 声明为 MIT 且指向 LICENSE，该 LICENSE 文件实际位于 DM_Control_Python 子目录。

二、顶层条目索引

下表列出仓库根目录下的全部顶层条目（共 6 项），包括目录与文件；每个条目的用途说明见“三、目录用途说明”。

| 序号 | 名称 | 类型 | 规模 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | .gitattributes | 文件 | 1 个文件 | Git 属性配置，规定换行符与二进制文件的处理方式。 |
| 2 | .gitignore | 文件 | 1 个文件 | Git 忽略规则，声明不纳入版本控制的文件。 |
| 3 | DM_Control_Python | 目录 | 8 个文件 / 0 个子目录 | 达妙（DM）电机控制与 PD 优化代码目录，含 pd_optimize.py、BFGS_pd_finder.py、DM_CAN.py、DM_Motor_Test.py 四个 Python 文件，以及 README.md、README_zh.md、requirements.txt 与一份 LICENSE；README 未逐个说明这些脚本的分工，从文件名可判断其分别对应 PD 参数优化主程序、BFGS 参数搜索、达妙电机 CAN 通信与电机测试。 |
| 4 | README.md | 文件 | 1 个文件 | 仓库说明文档，介绍 PD 参数优化器的功能、依赖、数据格式、使用示例与输出。 |
| 5 | pd_optimization_results.json | 文件 | 1 个文件 | PD 参数优化结果产物（JSON），对应 README 中 save_results 的 JSON 输出。 |
| 6 | pd_optimization_results.png | 文件 | 1 个文件 | PD 参数优化可视化产物（PNG），对应 README 中 plot_results 生成的 2x2 四联图输出。 |

三、目录用途说明

本节按顶层目录逐一说明其内容；第二层目录同理。说明依据分为两类：依据该仓 README 原文，或 README 未说明、依真实文件名推断。每个目录下列出真实文件作为佐证。

DM_Control_Python/

达妙（DM）电机控制与 PD 优化代码目录，含 pd_optimize.py、BFGS_pd_finder.py、DM_CAN.py、DM_Motor_Test.py 四个 Python 文件，以及 README.md、README_zh.md、requirements.txt 与一份 LICENSE；README 未逐个说明这些脚本的分工，从文件名可判断其分别对应 PD 参数优化主程序、BFGS 参数搜索、达妙电机 CAN 通信与电机测试。

规模：直接文件 8 个，子目录 0 个；递归共 8 个文件、0 个目录。README 未说明，依文件名推断

根层代表文件：BFGS_pd_finder.py、DM_CAN.py、DM_Motor_Test.py、LICENSE、README.md、README_zh.md、pd_optimize.py、requirements.txt。

根目录文件

.gitattributes：Git 属性配置，规定换行符与二进制文件的处理方式。

.gitignore：Git 忽略规则，声明不纳入版本控制的文件。

README.md：仓库说明文档，介绍 PD 参数优化器的功能、依赖、数据格式、使用示例与输出。

pd_optimization_results.json：PD 参数优化结果产物（JSON），对应 README 中 save_results 的 JSON 输出。

pd_optimization_results.png：PD 参数优化可视化产物（PNG），对应 README 中 plot_results 生成的 2x2 四联图输出。

附录：完整文件清单

下表按路径列出该仓库全部 13 个受版本控制的文件，供逐条查阅。

| 文件路径 | 文件路径 |
| --- | --- |
| .gitattributes | DM_Control_Python/README_zh.md |
| .gitignore | DM_Control_Python/pd_optimize.py |
| DM_Control_Python/BFGS_pd_finder.py | DM_Control_Python/requirements.txt |
| DM_Control_Python/DM_CAN.py | README.md |
| DM_Control_Python/DM_Motor_Test.py | pd_optimization_results.json |
| DM_Control_Python/LICENSE | pd_optimization_results.png |
| DM_Control_Python/README.md |  |