RoboParty 仓库文件清单

roboparty_bms

GitHub 组织 Roboparty 开源仓库逐仓文件索引

仓库地址：https://github.com/Roboparty/roboparty_bms

数据采集时点：2026 年 10 月 5 日

目　录

一、仓库概况	1

二、顶层条目索引	3

三、目录用途说明	5

.github/	5

cmake/	5

debian/	6

etc/	6

firmware/	7

include/	7

scripts/	7

src/	8

根目录文件	8

附录：完整文件清单	9

一、仓库概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 仓库名 | roboparty_bms |
| 仓库地址 | https://github.com/Roboparty/roboparty_bms |
| 分类 | B 板端软件与部署 |
| 主要语言 | C++ |
| 许可证 | GPL-3.0 |
| Star 数 | 4 |
| Fork 情况 | 组织自建仓库（非 fork） |
| 默认分支 | main |
| 创建时间 | 2026-05-27 |
| 最近推送时间 | 2026-09-18 |
| 最近提交时间 | 2026-09-18 |
| 文件数 | 51 |
| 目录数 | 21 |
| 顶层条目数 | 13 |

本仓是 RoboParty 的电池管理系统守护进程仓库，README 标题为 TWS BMS Daemon、程序名 bms_daemon。README 自述这是一个面向 TWS 动力电池包的工业级 C++ 守护进程：通过 Modbus RTU 与底层硬件通信，并以 Unix 域套接字 /tmp/bms.sock 向多个客户端（ROS 节点、Python 脚本）广播电池状态。

仓库共 51 个受控文件、21 个目录、13 个顶层条目。顶层由 .github、cmake、debian、etc、firmware、include、scripts、src 八个目录与 .gitignore、CMakeLists.txt、LICENSE、README.md、README_CN.md 五个文件组成；代码主体在 src/（递归 26 个文件，含 drivers/ 与 protocol/ 两个二级目录），部署材料在 debian/（7 个打包文件）与 etc/（16 个配置与服务文件）。

README 列出六项关键特性：采用非阻塞 poll 机制并支持 300 毫秒响应超时、连续 5 次读取失败后自动复位并重新初始化串口的自愈重连、命令之间强制 50 毫秒延时以保护 Modbus 总线、以轻量 Unix 域套接字实现的多人订阅广播、开机自动提取并记录固件与硬件版本以及健康度 SOH 与循环次数、内置固件 OTA 升级协议与自动更新服务；打包方面支持一键生成 .deb，面向 Armbian 等 Linux 发行版并支持交叉编译。

README 对两个易错点给出明确约束：BMS_TYPE 设为 SCUD485 时必须同时把 BAUD_RATE 改为 19200（出厂默认是 115200），而 SerialPort::open() 只识别 9600、19200、38400、57600、115200、230400、460800、921600 这些档位、其他取值会静默回退到 9600，因此写错波特率看起来会像电池掉线而不是配置错误；bms.service 通过 ExecStartPre 执行 sleep 10，因为电池包上电后需要时间才能在总线上应答，所以每次启动（含 systemctl restart bms）都要等这 10 秒，期间 /tmp/bms.sock 不存在、is_connected() 返回 false 属预期而非故障。

README 另用两节说明设计取舍：UART 转发一节说明 bms_daemon 可以把从 BMS 读到的每个字节镜像到第二个 UART，用来替代 robopi-addon 中作为独立进程运行的 robopi-uart-bridge（原方案两个读进程争抢同一 tty 会互相窃取字节，导致间歇性 Modbus 读失败且下游只收到部分数据流），相关参数为 FORWARD_ENABLE、FORWARD_PORT_A、FORWARD_PORT_B、FORWARD_BAUD，配置在 /etc/default/bms_daemon；数据新鲜度一节说明 SCUD485 客户端把「链路可用」与「电池在应答」分开，is_connected() 要求套接字打开且 3 秒内收到完整快照，is_power_on() 在数据过期时为 false，而数值型读取接口会有意保留最后一次收到的快照以免短时掉线被误判为电池缺失，TWS 与 GF485 客户端不变。

该仓含 README.md（原文约 6215 字符，本册已读到全文）与中文版 README_CN.md；README 覆盖 bms_daemon 的关键特性、Directory Structure、安装与运行（dpkg-buildpackage 构建、dpkg -i 安装、串口与波特率配置、systemd 服务管理）、UART 转发、数据新鲜度（SCUD485）以及 OTA 固件升级流程（把新固件重命名为 firmware.bin 放入 /opt/bms/ 后执行 sudo systemctl start bms_ota）。

需要指出一处事实差异：README 的 Directory Structure 一节列出 src/、include/、config/、service/、scripts/、udev/ 六项，而本次采集到的顶层目录为 .github、cmake、debian、etc、firmware、include、scripts、src。README 提到的 config/、service/、udev/ 未作为顶层目录存在（对应的默认配置与服务定义落在 etc/default/ 与 etc/systemd/system/ 下），而 cmake/、debian/、firmware/ 三个顶层目录 README 的文字说明中未列出。本册对 README 未点名目录的说明均标注为依文件名推断。

另一处差异：README 在 include/ 一行举例的数据结构为 bms_status.h，而本次受控文件中的实际头文件为 bms_driver.hpp。

元数据显示该仓创建于 2026-05-27、最近提交与最近推送均为 2026-09-18，主要语言为 C++，星标 4、fork 3，且为组织自建仓库（非 fork）。

二、顶层条目索引

下表列出仓库根目录下的全部顶层条目（共 13 项），包括目录与文件；每个条目的用途说明见“三、目录用途说明”。

| 序号 | 名称 | 类型 | 规模 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | .github | 目录 | 4 个文件 / 1 个子目录 | GitHub 协作配置目录，3 个直接文件：CODEOWNERS、ISSUE_TEMPLATE.md、PULL_REQUEST_TEMPLATE.md；下设 workflows/ 一个子目录，递归 4 个文件。README 未说明该目录。 |
| 2 | .gitignore | 文件 | 1 个文件 | Git 忽略规则，声明不纳入版本控制的文件。 |
| 3 | CMakeLists.txt | 文件 | 1 个文件 | CMake 构建入口脚本；README 说明在目标设备（如 OrangePi）上执行 dpkg-buildpackage 即可完成构建与打包。 |
| 4 | LICENSE | 文件 | 1 个文件 | GPL-3.0 许可证正文；元数据中该仓许可证字段为 GPL-3.0。 |
| 5 | README.md | 文件 | 1 个文件 | 仓库说明文档（英文），介绍 bms_daemon 的特性、目录结构、安装运行、UART 转发、数据新鲜度与 OTA 固件更新。 |
| 6 | README_CN.md | 文件 | 1 个文件 | README 的中文版。 |
| 7 | cmake | 目录 | 1 个文件 / 0 个子目录 | CMake 辅助模块目录，仅 1 个直接文件 roboparty_bmsConfig.cmake.in。README 未说明该目录，依文件名推断为供下游项目 find_package 使用的包配置文件模板。 |
| 8 | debian | 目录 | 7 个文件 / 0 个子目录 | Debian 打包目录，7 个直接文件且均无扩展名：changelog、conffiles、control、copyright、postinst、prerm、rules。README 未点名该目录，但 README 的安装一节说明在目标设备执行 dpkg-buildpackage 构建、并用 sudo dpkg -i bms-daemon_1.1.3_arm64.deb 安装；本目录依文件名与 Debian 打包惯例推断为该 .deb 的打包定义（含安装前后脚本 postinst 与 prerm）。 |
| 9 | etc | 目录 | 3 个文件 / 3 个子目录 | 系统配置与服务定义目录，无直接文件，下设 default/ 与 systemd/ 两个子目录（递归 3 个文件：.service=2、.default=1）。README 的安装与配置一节指示安装后编辑 /etc/default/bms_daemon 以匹配实际串口，运维一节给出 sudo systemctl restart bms 与 sudo journalctl -u bms -f，并说明 bms.service 的 ExecStartPre 会执行 sleep 10、OTA 由 systemctl start bms_ota 触发；README 未直接点名 etc/ 这一目录路径，其内容依上述事实与文件名推断。 |
| 10 | firmware | 目录 | 3 个文件 / 0 个子目录 | 固件与总线描述文件目录，3 个直接文件：LB-13S2P_APP_v003_20260326-01.bin、LB-13S2P_APP_v008_20260804-00.bin 与 BMS_260130V1.6.dbc。README 未点名该目录，依文件名推断两个 .bin 为 LB-13S2P 电池包应用固件（版本 v003 与 v008，日期戳 20260326 与 20260804），.dbc 为 BMS 的 CAN 总线描述文件；README 的 OTA 一节说明更新流程是把新固件重命名为 firmware.bin 放入 /opt/bms/ 后执行 sudo systemctl start bms_ota。 |
| 11 | include | 目录 | 1 个文件 / 0 个子目录 | 头文件目录，仅 1 个直接文件 bms_driver.hpp。README 的 Directory Structure 一节列出该目录（写明为头文件、常见数据结构 bms_status.h）；本次采集到的实际头文件为 bms_driver.hpp，README 举例的 bms_status.h 未出现在受控文件列表中。 |
| 12 | scripts | 目录 | 1 个文件 / 0 个子目录 | 脚本目录，仅 1 个直接文件 bms_ota.py。README 的 Directory Structure 一节列出该目录并写明为 OTA update Python scripts，与文件名一致；README 的 OTA 一节说明更新通过 sudo systemctl start bms_ota 触发并可用 journalctl -u bms_ota -f 观察进度。 |
| 13 | src | 目录 | 26 个文件 / 9 个子目录 | 核心源码目录，3 个直接文件：bms_daemon.cpp、bms_driver.cpp、pybind_module.cpp；下设 drivers/ 与 protocol/ 两个子目录，递归 26 个文件（.cpp=12、.txt=7、.hpp=7）。README 的 Directory Structure 一节列出该目录并写明为「核心源码（守护进程逻辑与协议实现）」；pybind_module.cpp 依文件名推断为向 Python 暴露接口的绑定模块。 |

三、目录用途说明

本节按顶层目录逐一说明其内容；第二层目录同理。说明依据分为两类：依据该仓 README 原文，或 README 未说明、依真实文件名推断。每个目录下列出真实文件作为佐证。

.github/

GitHub 协作配置目录，3 个直接文件：CODEOWNERS、ISSUE_TEMPLATE.md、PULL_REQUEST_TEMPLATE.md；下设 workflows/ 一个子目录，递归 4 个文件。README 未说明该目录。

规模：直接文件 3 个，子目录 1 个；递归共 4 个文件、1 个目录。README 未说明，依文件名推断

根层代表文件：CODEOWNERS、ISSUE_TEMPLATE.md、PULL_REQUEST_TEMPLATE.md。

.github/workflows/

GitHub Actions 工作流目录，仅 1 个直接文件 build-deb.yml。README 未说明该目录，依文件名与 README 所述的一键 .deb 打包能力推断为构建 deb 包的持续集成工作流。

规模：直接文件 1 个，子目录 0 个；递归共 1 个文件、0 个目录。README 未说明，依文件名推断

代表文件：build-deb.yml。

cmake/

CMake 辅助模块目录，仅 1 个直接文件 roboparty_bmsConfig.cmake.in。README 未说明该目录，依文件名推断为供下游项目 find_package 使用的包配置文件模板。

规模：直接文件 1 个，子目录 0 个；递归共 1 个文件、0 个目录。README 未说明，依文件名推断

根层代表文件：roboparty_bmsConfig.cmake.in。

debian/

Debian 打包目录，7 个直接文件且均无扩展名：changelog、conffiles、control、copyright、postinst、prerm、rules。README 未点名该目录，但 README 的安装一节说明在目标设备执行 dpkg-buildpackage 构建、并用 sudo dpkg -i bms-daemon_1.1.3_arm64.deb 安装；本目录依文件名与 Debian 打包惯例推断为该 .deb 的打包定义（含安装前后脚本 postinst 与 prerm）。

规模：直接文件 7 个，子目录 0 个；递归共 7 个文件、0 个目录。README 未说明，依文件名推断

根层代表文件：changelog、conffiles、control、copyright、postinst、prerm、rules。

etc/

系统配置与服务定义目录，无直接文件，下设 default/ 与 systemd/ 两个子目录（递归 3 个文件：.service=2、.default=1）。README 的安装与配置一节指示安装后编辑 /etc/default/bms_daemon 以匹配实际串口，运维一节给出 sudo systemctl restart bms 与 sudo journalctl -u bms -f，并说明 bms.service 的 ExecStartPre 会执行 sleep 10、OTA 由 systemctl start bms_ota 触发；README 未直接点名 etc/ 这一目录路径，其内容依上述事实与文件名推断。

规模：直接文件 0 个，子目录 2 个；递归共 3 个文件、3 个目录。README 未说明，依文件名推断

etc/default/

默认配置模板目录，仅 1 个直接文件 bms_daemon.default。README 的 Configure Port 一节要求安装后编辑 /etc/default/bms_daemon（源文件即本目录的 .default 模板），并在 485 规格说明中给出 BMS_TYPE、BAUD_RATE 的约束、在 UART 转发一节给出 FORWARD_ENABLE、FORWARD_PORT_A、FORWARD_PORT_B、FORWARD_BAUD 四个键及其默认值。

规模：直接文件 1 个，子目录 0 个；递归共 1 个文件、0 个目录。依据该仓 README 原文

代表文件：bms_daemon.default。

etc/systemd/

systemd 服务定义目录，无直接文件，下设 system/ 子目录，递归 2 个 .service。README 未点名该目录路径，但 README 明确提到 bms.service（含 ExecStartPre=/bin/sleep 10）与 OTA 服务 bms_ota，故依文件名与 README 的两处服务操作说明推断其用途。

规模：直接文件 0 个，子目录 1 个；递归共 2 个文件、1 个目录。README 未说明，依文件名推断

firmware/

固件与总线描述文件目录，3 个直接文件：LB-13S2P_APP_v003_20260326-01.bin、LB-13S2P_APP_v008_20260804-00.bin 与 BMS_260130V1.6.dbc。README 未点名该目录，依文件名推断两个 .bin 为 LB-13S2P 电池包应用固件（版本 v003 与 v008，日期戳 20260326 与 20260804），.dbc 为 BMS 的 CAN 总线描述文件；README 的 OTA 一节说明更新流程是把新固件重命名为 firmware.bin 放入 /opt/bms/ 后执行 sudo systemctl start bms_ota。

规模：直接文件 3 个，子目录 0 个；递归共 3 个文件、0 个目录。README 未说明，依文件名推断

根层代表文件：BMS_260130V1.6.dbc、LB-13S2P_APP_v003_20260326-01.bin、LB-13S2P_APP_v008_20260804-00.bin。

include/

头文件目录，仅 1 个直接文件 bms_driver.hpp。README 的 Directory Structure 一节列出该目录（写明为头文件、常见数据结构 bms_status.h）；本次采集到的实际头文件为 bms_driver.hpp，README 举例的 bms_status.h 未出现在受控文件列表中。

规模：直接文件 1 个，子目录 0 个；递归共 1 个文件、0 个目录。依据该仓 README 原文

根层代表文件：bms_driver.hpp。

scripts/

脚本目录，仅 1 个直接文件 bms_ota.py。README 的 Directory Structure 一节列出该目录并写明为 OTA update Python scripts，与文件名一致；README 的 OTA 一节说明更新通过 sudo systemctl start bms_ota 触发并可用 journalctl -u bms_ota -f 观察进度。

规模：直接文件 1 个，子目录 0 个；递归共 1 个文件、0 个目录。依据该仓 README 原文

根层代表文件：bms_ota.py。

src/

核心源码目录，3 个直接文件：bms_daemon.cpp、bms_driver.cpp、pybind_module.cpp；下设 drivers/ 与 protocol/ 两个子目录，递归 26 个文件（.cpp=12、.txt=7、.hpp=7）。README 的 Directory Structure 一节列出该目录并写明为「核心源码（守护进程逻辑与协议实现）」；pybind_module.cpp 依文件名推断为向 Python 暴露接口的绑定模块。

规模：直接文件 3 个，子目录 2 个；递归共 26 个文件、9 个目录。依据该仓 README 原文

根层代表文件：bms_daemon.cpp、bms_driver.cpp、pybind_module.cpp。

src/drivers/

设备驱动目录，直接文件为 CMakeLists.txt，下设 gf485/、gfcan/、nrf/、scud485/、tws/ 五个三级子目录，递归 18 个文件（.cpp=7、.txt=6、.hpp=5）。README 未点名该目录；子目录名 gf485、gfcan、nrf、scud485、tws 依文件名推断分别对应 GF485、GFCAN、nRF、SCUD485、TWS 五种 BMS 通信实现，README 在数据新鲜度一节提到 SCUD485 客户端、在 UART 转发一节提到 TWS 与 GF485 客户端。

规模：直接文件 1 个，子目录 5 个；递归共 18 个文件、5 个目录。README 未说明，依文件名推断

代表文件：CMakeLists.txt。

src/protocol/

协议实现目录，直接文件为 CMakeLists.txt，下设 can/ 与 serial/ 两个三级子目录，递归 5 个文件（.cpp=2、.hpp=2、.txt=1）。README 未点名该目录，依子目录名 can 与 serial 及本仓以 Modbus RTU（串口）通信、固件目录含 .dbc（CAN 描述）的事实推断为串口与 CAN 两条协议栈的实现。

规模：直接文件 1 个，子目录 2 个；递归共 5 个文件、2 个目录。README 未说明，依文件名推断

代表文件：CMakeLists.txt。

根目录文件

.gitignore：Git 忽略规则，声明不纳入版本控制的文件。

CMakeLists.txt：CMake 构建入口脚本；README 说明在目标设备（如 OrangePi）上执行 dpkg-buildpackage 即可完成构建与打包。

LICENSE：GPL-3.0 许可证正文；元数据中该仓许可证字段为 GPL-3.0。

README.md：仓库说明文档（英文），介绍 bms_daemon 的特性、目录结构、安装运行、UART 转发、数据新鲜度与 OTA 固件更新。

README_CN.md：README 的中文版。

附录：完整文件清单

下表按路径列出该仓库全部 51 个受版本控制的文件，供逐条查阅。

| 文件路径 | 文件路径 |
| --- | --- |
| .github/CODEOWNERS | src/bms_driver.cpp |
| .github/ISSUE_TEMPLATE.md | src/drivers/CMakeLists.txt |
| .github/PULL_REQUEST_TEMPLATE.md | src/drivers/gf485/CMakeLists.txt |
| .github/workflows/build-deb.yml | src/drivers/gf485/gf_bms_driver.cpp |
| .gitignore | src/drivers/gf485/gf_bms_driver.hpp |
| CMakeLists.txt | src/drivers/gf485/protocol.cpp |
| LICENSE | src/drivers/gfcan/CMakeLists.txt |
| README.md | src/drivers/gfcan/gfcan_bms_driver.cpp |
| README_CN.md | src/drivers/gfcan/gfcan_bms_driver.hpp |
| cmake/roboparty_bmsConfig.cmake.in | src/drivers/nrf/CMakeLists.txt |
| debian/changelog | src/drivers/nrf/nrf_pmic_driver.cpp |
| debian/conffiles | src/drivers/nrf/nrf_pmic_driver.hpp |
| debian/control | src/drivers/scud485/CMakeLists.txt |
| debian/copyright | src/drivers/scud485/scud_bms_driver.cpp |
| debian/postinst | src/drivers/scud485/scud_bms_driver.hpp |
| debian/prerm | src/drivers/tws/CMakeLists.txt |
| debian/rules | src/drivers/tws/protocol.cpp |
| etc/default/bms_daemon.default | src/drivers/tws/tws_bms_driver.cpp |
| etc/systemd/system/bms.service | src/drivers/tws/tws_bms_driver.hpp |
| etc/systemd/system/bms_ota.service | src/protocol/CMakeLists.txt |
| firmware/BMS_260130V1.6.dbc | src/protocol/can/socket_can.cpp |
| firmware/LB-13S2P_APP_v003_20260326-01.bin | src/protocol/can/socket_can.hpp |
| firmware/LB-13S2P_APP_v008_20260804-00.bin | src/protocol/serial/serial_port.cpp |
| include/bms_driver.hpp | src/protocol/serial/serial_port.hpp |
| scripts/bms_ota.py | src/pybind_module.cpp |
| src/bms_daemon.cpp |  |