RoboParty 仓库文件清单

robopi_config

GitHub 组织 Roboparty 开源仓库逐仓文件索引

仓库地址：https://github.com/Roboparty/robopi_config

数据采集时点：2026 年 10 月 5 日

目　录

一、仓库概况	1

二、顶层条目索引	2

三、目录用途说明	4

.github/	4

debian/	4

etc/	5

tests/	5

usr/	5

根目录文件	6

附录：完整文件清单	6

一、仓库概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 仓库名 | robopi_config |
| 仓库地址 | https://github.com/Roboparty/robopi_config |
| 分类 | E 系统镜像与板卡固件 |
| 主要语言 | Shell |
| 许可证 | GPL-3.0 |
| Star 数 | 1 |
| Fork 情况 | 是 GitHub 上的 fork 仓库 |
| 默认分支 | trixie |
| 创建时间 | 2026-07-29 |
| 最近推送时间 | 2026-09-15 |
| 最近提交时间 | 2026-09-15 |
| 文件数 | 41 |
| 目录数 | 16 |
| 顶层条目数 | 12 |

本仓库是面向 RoboParty（RoboPi）板卡的系统配置工具。README 自述其为 RoboParty 板卡的 system configuration tool，fork 自 raspi-config 并针对 RK3588 / Orange Pi 平台适配，向用户提供基于 whiptail 的终端图形界面，用于系统设置、接口配置与硬件测试，无需手工编辑配置文件。

按 README 的功能清单，工具覆盖系统配置（WiFi 与网络管理、用户密码/主机名/启动目标、控制台与桌面自动登录、CPU 调频与频率上限、Overlay FS 只读根文件系统、SSH 与 sudo、固件更新）、显示（HDMI/显示连接状态、息屏超时、DRM 与 X11/Wayland 分辨率信息）、接口选项（设备树 overlay 管理 SPI/I2C/UART/CAN/PWM，SSH 与 VNC 开关）、高级选项（可预测网卡命名、HTTP/HTTPS/FTP/RSYNC 代理、软件仓库、X11 与 Wayland 后端切换、journald 存储位置、WLAN 省电、链路本地回退）与本地化（locale、时区）。

README 另有硬件测试章节，列出 WiFi/以太网 ping 监视、USB 2.0/3.0 设备检测、CAN 总线接口检查、ADB 调试口状态、串口列表与回环测试、RS485 收发测试、GPIO 引脚状态查看，以及 RoboPi Addon 测试菜单（WS2812 灯效与 SIG 双路输出）、只读头部电机通信测试、主动菊花链测试与 BMS 测试；其中主动菊花链测试会启用并归零电机后下发 MIT 控制帧、电机可能立即动作，需两次安全确认。

仓库以 Debian 打包方式交付：debian/ 目录含 control、rules、changelog、copyright、robopi-config.install 与 robopi-config.postrm 等打包配置，usr/lib 与 usr/share 下放置随包安装到系统的脚本与配置，tests/ 提供主机名、USB 设备、电机等测试与压力测试脚本。全仓共 41 个文件、16 个目录、12 个顶层条目，主要语言为 Shell。

该仓含 README.md 与中文版 README_CN.md（README.md 原文共约 4181 字符），覆盖工具用途与来源（fork 自 raspi-config、适配 RK3588/Orange Pi）、功能清单（系统配置/显示/接口选项/高级/硬件测试/本地化）、运行要求（RK3588S RoboPi2 CM5 平板、Orange Pi 1.0.9 Jammy 与 Linux 6.1+ RT 内核、whiptail 等依赖）、快速开始、Build & Install（dpkg-buildpackage）、设备树 overlay 说明与许可证。

README 说明该工具面向 RK3588S RoboPi2 CM5 平板（或兼容的 Orange Pi / RoboParty 板卡），运行系统为 Orange Pi 1.0.9 Jammy（基于 Ubuntu 22.04）与 Linux 6.1+ RT 内核；安装示例中的包版本为 robopi-config_0.1.7-1_arm64.deb，设备树 overlay 的管理路径为 /boot/dtb/rockchip/overlay/。

二、顶层条目索引

下表列出仓库根目录下的全部顶层条目（共 12 项），包括目录与文件；每个条目的用途说明见“三、目录用途说明”。

| 序号 | 名称 | 类型 | 规模 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | .gitattributes | 文件 | 1 个文件 | Git 属性配置，规定换行符与二进制文件的处理方式。 |
| 2 | .github | 目录 | 4 个文件 / 1 个子目录 | GitHub 协作配置目录，直接文件为 CODEOWNERS、ISSUE_TEMPLATE.md、PULL_REQUEST_TEMPLATE.md，下设 workflows/ 子目录，共 4 个递归文件。 |
| 3 | .gitignore | 文件 | 1 个文件 | Git 忽略规则，声明不纳入版本控制的文件。 |
| 4 | LICENSE | 文件 | 1 个文件 | 开源许可证正文。 |
| 5 | README.md | 文件 | 1 个文件 | 仓库说明文档英文版，介绍工具用途、功能、要求与构建安装方式。 |
| 6 | README_CN.md | 文件 | 1 个文件 | 仓库说明文档中文版。 |
| 7 | autologin@.service | 文件 | 1 个文件 | systemd 自动登录模板服务单元，对应 README 功能清单中的自动登录（控制台/桌面）能力。 |
| 8 | debian | 目录 | 10 个文件 / 1 个子目录 | Debian 打包配置目录，直接文件为 changelog、control、copyright、conffiles、rules、gbp.conf、robopi-config.install、robopi-config.postrm 与 .gitignore，下设 source/ 子目录，共 10 个递归文件；README 的 Build & Install 一节即基于该目录执行 dpkg-buildpackage。 |
| 9 | etc | 目录 | 1 个文件 / 1 个子目录 | 随包安装到 /etc 的系统配置目录，无直接文件，下设 sudoers.d/ 子目录。 |
| 10 | robopi-config | 文件 | 1 个文件 | 工具主程序脚本（无后缀），即 README 快速开始中 sudo robopi-config 调用的配置工具本体。 |
| 11 | tests | 目录 | 7 个文件 / 4 个子目录 | 测试脚本目录，直接文件为 motor_test.sh、run_all_tests.sh、test_hostname.sh、usb_device_info.sh，下设 stress_test/ 子目录，共 7 个 .sh 文件，与 README 中的硬件测试项相呼应。 |
| 12 | usr | 目录 | 12 个文件 / 4 个子目录 | 随包安装到 /usr 的内容目录，无直接文件，下设 lib/ 与 share/ 两个子目录，共 12 个递归文件。 |

三、目录用途说明

本节按顶层目录逐一说明其内容；第二层目录同理。说明依据分为两类：依据该仓 README 原文，或 README 未说明、依真实文件名推断。每个目录下列出真实文件作为佐证。

.github/

GitHub 协作配置目录，直接文件为 CODEOWNERS、ISSUE_TEMPLATE.md、PULL_REQUEST_TEMPLATE.md，下设 workflows/ 子目录，共 4 个递归文件。

规模：直接文件 3 个，子目录 1 个；递归共 4 个文件、1 个目录。README 未说明，依文件名推断

根层代表文件：CODEOWNERS、ISSUE_TEMPLATE.md、PULL_REQUEST_TEMPLATE.md。

.github/workflows/

GitHub Actions 工作流目录，仅含 build-deb.yml 一个文件，依文件名推断用于构建 deb 包。

规模：直接文件 1 个，子目录 0 个；递归共 1 个文件、0 个目录。README 未说明，依文件名推断

代表文件：build-deb.yml。

debian/

Debian 打包配置目录，直接文件为 changelog、control、copyright、conffiles、rules、gbp.conf、robopi-config.install、robopi-config.postrm 与 .gitignore，下设 source/ 子目录，共 10 个递归文件；README 的 Build & Install 一节即基于该目录执行 dpkg-buildpackage。

规模：直接文件 9 个，子目录 1 个；递归共 10 个文件、1 个目录。README 未说明，依文件名推断

根层代表文件：.gitignore、changelog、conffiles、control、copyright、gbp.conf、robopi-config.install、robopi-config.postrm；另有 1 个直接文件。

debian/source/

Debian 源码打包格式声明目录，仅含 format 一个无后缀文件。

规模：直接文件 1 个，子目录 0 个；递归共 1 个文件、0 个目录。README 未说明，依文件名推断

代表文件：format。

etc/

随包安装到 /etc 的系统配置目录，无直接文件，下设 sudoers.d/ 子目录。

规模：直接文件 0 个，子目录 1 个；递归共 1 个文件、1 个目录。README 未说明，依文件名推断

etc/sudoers.d/

sudo 授权片段目录，仅含 010_proxy 一个无后缀文件，依文件名推断与代理相关的免密授权配置有关。

规模：直接文件 1 个，子目录 0 个；递归共 1 个文件、0 个目录。README 未说明，依文件名推断

代表文件：010_proxy。

tests/

测试脚本目录，直接文件为 motor_test.sh、run_all_tests.sh、test_hostname.sh、usb_device_info.sh，下设 stress_test/ 子目录，共 7 个 .sh 文件，与 README 中的硬件测试项相呼应。

规模：直接文件 4 个，子目录 1 个；递归共 7 个文件、4 个目录。README 未说明，依文件名推断

根层代表文件：motor_test.sh、run_all_tests.sh、test_hostname.sh、usb_device_info.sh。

tests/stress_test/

压力测试脚本目录，无直接文件，下设 can_com_stress/、motor_test_stress/、usb_stress/ 三个子目录，共 3 个 .sh 脚本，分别对应 CAN 通信、电机与 USB 三类压测。

规模：直接文件 0 个，子目录 3 个；递归共 3 个文件、3 个目录。README 未说明，依文件名推断

usr/

随包安装到 /usr 的内容目录，无直接文件，下设 lib/ 与 share/ 两个子目录，共 12 个递归文件。

规模：直接文件 0 个，子目录 2 个；递归共 12 个文件、4 个目录。README 未说明，依文件名推断

usr/lib/

库与可执行内容目录，无直接文件，下设 robopi-config/ 子目录，共 11 个递归文件（无后缀 9 个、.sh 2 个）。

规模：直接文件 0 个，子目录 1 个；递归共 11 个文件、1 个目录。README 未说明，依文件名推断

usr/share/

共享资源目录，无直接文件，下设 robopi-config/ 子目录，含 1 个 .conf 文件。

规模：直接文件 0 个，子目录 1 个；递归共 1 个文件、1 个目录。README 未说明，依文件名推断

根目录文件

.gitattributes：Git 属性配置，规定换行符与二进制文件的处理方式。

.gitignore：Git 忽略规则，声明不纳入版本控制的文件。

LICENSE：开源许可证正文。

README.md：仓库说明文档英文版，介绍工具用途、功能、要求与构建安装方式。

README_CN.md：仓库说明文档中文版。

autologin@.service：systemd 自动登录模板服务单元，对应 README 功能清单中的自动登录（控制台/桌面）能力。

robopi-config：工具主程序脚本（无后缀），即 README 快速开始中 sudo robopi-config 调用的配置工具本体。

附录：完整文件清单

下表按路径列出该仓库全部 41 个受版本控制的文件，供逐条查阅。

| 文件路径 | 文件路径 |
| --- | --- |
| .gitattributes | robopi-config |
| .github/CODEOWNERS | tests/motor_test.sh |
| .github/ISSUE_TEMPLATE.md | tests/run_all_tests.sh |
| .github/PULL_REQUEST_TEMPLATE.md | tests/stress_test/can_com_stress/can_com_stress.sh |
| .github/workflows/build-deb.yml | tests/stress_test/motor_test_stress/motor_test_stress.sh |
| .gitignore | tests/stress_test/usb_stress/usb_test_stress.sh |
| LICENSE | tests/test_hostname.sh |
| README.md | tests/usb_device_info.sh |
| README_CN.md | usr/lib/robopi-config/cmstart.sh |
| autologin@.service | usr/lib/robopi-config/init_resize.sh |
| debian/.gitignore | usr/lib/robopi-config/robopi-addon-hwtest |
| debian/changelog | usr/lib/robopi-config/robopi-bms-hwtest |
| debian/conffiles | usr/lib/robopi-config/robopi-sig-dual-output-test |
| debian/control | usr/lib/robopi-config/rp-can-stress-test |
| debian/copyright | usr/lib/robopi-config/rp-head-comm-only-test |
| debian/gbp.conf | usr/lib/robopi-config/rp-head-series-test |
| debian/robopi-config.install | usr/lib/robopi-config/rp-motor-stress-test |
| debian/robopi-config.postrm | usr/lib/robopi-config/rp-usb-device-info |
| debian/rules | usr/lib/robopi-config/rp-usb-stress-test |
| debian/source/format | usr/share/robopi-config/10-blanking.conf |
| etc/sudoers.d/010_proxy |  |